SPECIFIKACE MATERIÁLU

k projektové dokumentaci ústředního vytápění pro novostavbu správního objektu lesa.

Projekt vychází z předpokladu nové otopné soustavy s vlastním topným zdrojem.

Projekt je zpracován na podkladu stavební výkresové dokumentace a požadavků investora.

# Identifikační údaje stavby:

Investor:			Pacovská lesní, s.r.o.

Eš 47, 395 01 Pacov

IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017

Místo stavby:			p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú.

Cetoraz), k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetoraz [617679]

Okres:				Pelhřimov

Kraj:				Vysočina

# Zdroj tepla

Tepelné čerpadlo vzduch/voda A2/W35 = 11,3 kW 					2 ks

Akumulační zásobník topné vody 415 litrů							1 ks

Smaltovaný zásobník teplé vody 495 litrů							1 ks

R-S kompaktní (3 otopné okruhy)								1 ks

Expanzní nádoba Reflex (25 litrů) včetně armatur						1 ks

Pojistný ventil 1/2"x3/4" (250 kPa)								3 ks

# Armatury

Teplovodní oběhové čerpadlo 25/40								3 ks

Teplovodní oběhové čerpadlo 25/7,5 E							4 ks

Kalorimetrický měřič tepla DN 20								3 ks

Termostatická hlavice							        	22 ks

H-šroubení DN15, Kv=1,3 m3/h							      	14 ks

Regulační šroubení DN15, Kv = 2,5 m3/h							5 ks

Radiátorový ventil DN15, Kv = 0,04-0,73 m3/h						5 ks

Jednovtokový regulační ventil DN15							3 ks

Elektropatrona								3 ks

Kulový uzávěr 3/4“								4 ks

Kulový uzávěr 4/4“								8 ks

Kulový uzávěr 5/4“								20 ks

Zpětná klapka 3/4“								1 ks

Zpětná klapka 4/4“								2 ks

Zpětná klapka 5/4“								4 ks

Filtr 3/4“								1 ks

Filtr 4/4“								2 ks

Filtr 5/4“								2 ks

Manometr 0-600 kPa		 						8 ks

Teploměr kruhový 0-100 °C								8 ks

Odvzdušňovací ventil								10 ks

Vypouštěcí ventil 								10 ks

Přepouštěcí ventil 3/4“								1 ks

Přepouštěcí ventil 4/4“								2 ks

Příložné teplotní čidlo								3 ks

Venkovní teplotní čidlo								1 ks

Prostorový pokojový termostat								3 ks

# Potrubí

Potrubí z trubek polotvrdých a měkkých měděných pájených měkkou pájkou nebo

spojovaných lisováním pro ústřední vytápění.

 15x1										170 m

 18x1										41 m

 22x1										90 m

 28x1,5										100 m

 35x1,5										40 m

# Tepelné izolace

Trubicová izolace z pěnového polyetylenu tl. 20 mm

 15x1										170 m

 18x1										41 m

 22x1										90 m

 28x1,5										100 m

Izolace ze syntetického kaučuku tl. 40 mm

 35x1,5										40 m

# Otopné plochy

- Otopná tělesa

| Typ | Označení | Počet [ks] |
| --- | --- | --- |
| Trubkové „žebřík“ | 1820.600 | 1 |
| Trubkové „žebřík“ | 1820.750 | 2 |
| Spirálové 3x57x2,5x137 | 500 mm | 1 |
| Spirálové 3x57x2,5x137 | 1000 mm | 1 |
| Spirálové 2x57x2,5x137 | 1000 mm | 1 |
| Spirálové 2x57x2,5x137 | 2000 mm | 1 |
| Spirálové 2x57x2,5x137 | 4000 mm | 1 |
| Desková plochá bílá | 11-060050 | 1 |
| Desková plochá bílá | 11-060060 | 2 |
| Desková plochá bílá | 11-060070 | 2 |
| Desková plochá bílá | 11-060140 | 2 |
| Desková plochá bílá | 11-060160 | 1 |
| Desková plochá bílá | 11-060300 | 1 |
| Desková plochá bílá | 21-060160 | 1 |
| Desková plochá bílá | 21-060180 | 2 |
| Desková plochá bílá | 22-060230 | 1 |
| Desková plochá bílá | 33-060200 | 1 |

Mochtín:	červenec 2017                       		Vypracoval: Ing. Jakub SPURNÝ