Stavba		:  Tribuna

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

A. Průvodní zpráva

Vypracoval	ing. Jan  Šlechta

Datum		10. 2015

A.Průvodní zpráva

a) identifikace stavby,

Název akce

Tribuna

Místo stavby

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

TJ Slavoj Pacov ,  Hronova 268, Pacov 395 01

IČO 00477036

jméno a příjmení projektanta,

ing. Jan Šlechta Malovcova 1080 39501 Pacov , IČO 113 24 180 číslo  autorizace  0100381 obor pozemní stavby a městské inženýrství

Projektová činnost ve výstavbě  - živnostenský list č.j. PE 3517/2002 ev.č. 330401-488-02 vydal Okresní úřad Pelhřimov-referát Okresní živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 18. 02. 2002

základní charakteristika stavby a její účel,

Místo stavby:

Parcela číslo, místo stavby st. 895/12

k.ú. Pacov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Charakter stavby:		Stavební úpravy

jedná se  provedení úprav  tribuny na  fotbalovém stadionu – výměna  sedaček a oprava schodů a podlahy   tribuny, úprava  přístupu na  tribunu  pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zastřešení  tribuny bude zachováno beze změn. Žádná ze  změn a úprav se  nedotkne   nosné konstrukce  zastřešení.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

akce  je v zastavěném  území obce , celý areál slouží sportu

Objekty , pozemky pod objekty   i okolní pozemky jsou ne vlastnictví investora

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Bylo provedeno  zaměření  tribuny   a její  prohlídka

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

k akci nejsou  nutná

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

Na akci nebylo vydáno územní rozhodnutí ani nebyla vyžádána územně plánovací informace – vzhledem k charakteru  stavebních  prací není nutné

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Stavba nemá vliv na věcné a časové vazby a na související podmiňující investice.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

vypracování projektu 		10. 2015

Termíny vlastní realizace  	05 – 10. 2016

Kontrolní činnost bude  provedena v těchto fázích výstavby:

- Výztuž

- Základová spára

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

náklady stavby						…….. tis. Kč

Stavba		:  Tribuna

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

B. Souhrnná technická zpráva

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště. u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

Staveniště  tvoří  areál – je však omezené  na vlastní  plochu  tribuny a na navazující  svahy a přístupové trasy, využívat  hrací plochu  lze jen v nezbytně nutném rozsahu

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

Plánovanými pracemi nedojde  ke zvětšení půdorysu stavby ani ke  zvětšení výšky stavby. Na navazujících pozemcích  se nebudou provádět žádné práce a úpravy

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Jedná se o  :

- Částečnou demontáž  stávající konstrukce  tribuny  - jedná se  především o opěrnou zeď u  hrací plochy a  dále pak o  odstranění stupňů schodiště a stupňů  pod sedačkami, a snížení  celého terénu pod  tribunou

- Provedení nových hutněných  násypů v ploše tribuny

- Provedení nové opěrné zdi a provedení  nových  stupňů tribuny  včetně nových schodišťových  ramen

- Osazení nových sedaček

- Osazení nového zábradlí na  prvním  stupni tribuny

- Provedení úpravy  přístupu  na tribuny  pro osoby s omezenou schopností pohybu

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Komunikace – stávající napojení – nemění se

Technická infrastruktura – stávající , nemění se

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

stávající  -  nemění se

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Ochrana ZPF, LPF

stavba nemá vliv   - nedochází k záboru  ZPF ani PUPFL.

Ochrana zeleně

nedojde ke vykácení stromů

Vodní hospodářství

Nemění se

Odpadové hospodářství

při nakládání s odpady  bude postupováno podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KÓD DRUHU 	NÁZEV DRUHU	KATEGORIE			 ULOŽENÍ A

ODPADU	ODPADU		ODPADU	               	LIKVIDÁTOR	MNOŽSTVÍ  T

17 00 00		Stavební a demoliční odpady

17 01 00		Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01		Beton                    	O     				Řízená skládka 		30

17 01 02		Cihla			  O    		    		Řízená skládka 		0

17 01 03 	tašky  a keramické výrobky	O		Řízená skládka 		0

17 01 06 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel; tašek a keramických výrobků 					obsahující nebezpečné látky		N		Řízená skládka		0,0

17 01 07, 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 				neuvedené pod číslem 17 0106				Řízená skládka	           0,05

17 02 00		Dřevo, sklo, plasty

17 02 01		Dřevo			O      		   	Řízená skládka		0,5

17 02 02		Sklo			 O     			Sběrné suroviny		0

17 02 03		Plasty			O			Sběrné suroviny		0

17 02 04		Sklo, plasty a dřevo  obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 				látkami  znečištěné		N			Řízená skládka		0

17 03 00		Asfaltové směsi a výrobky z dehtu

17 03 01		asfaltové směsi obsahující dehet	N		Řízená skládka		0

17 03 02		asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O	Řízená skládka		0

17 03 03		uhelný dehet a výrobky z dehtu	N

17 04 00		Kovy, slitiny kovů

17 04 01		měď bronz			O		Sběrné suroviny 		0

17 04 02		hliník				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 03		olovo				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 05		Železo nebo ocel 	     		O 		Sběrné suroviny  		0,3

17 04 11		Kabely 	neuvedené  pod  17 04 10		     O	Sběrné suroviny  			0

17 05 00		Zemina vytěžená

17 05 01	Zemina nebo kameny	    	 O 		řízená skládka 		30

,2

17 06		Izolační materiály  a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01		izolační materiály s obsahem azbestu	N	Řízená skládka 		0

17 06 03		jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  nebezpečné látky  N Řízená skládka 	0

17 06 05		stavební materiály obsahující azbest	N	 Řízená skládka 		0

17 08		Stavební materiály na bázi sádry

17 08 01		Stavební materiály na bázi sádry znečištěné

nebezpečnými látkami		N		Řízená skládka 		0

17 08 02		Stavební materiály  na bázi sádry neuvedené  pod

číslem  17 08 01			O		řízená skládka			0

17 09		Jiné stavební materiály

17 09 03 	Jiné stavební a demoliční materiály		N	řízená skládka   0

17 09 04		Směsné   stavební a demoliční materiály a odpady	O 	řízená skládka 0

15 01 00		odpady obalů

15 01 01		Papírový lepenkový obal	     O 			Sběrné suroviny			0

15 01 02		Plastový obal		     O 		   	Sběrné suroviny			0

15 01 03		Dřevěný obal		     O			palivo v kotli na dřevo		0

Vlastní provoz

Likvidace odpadů z  - stávajícím způsobem – nedojde ke změně

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

tribuna má  nově bezbariérový přístup po vyrovnávací rampě

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Projektová dokumentace vychází z prohlídky staveniště, z měření na místě stavby a z požadavku investora  na úpravu tribuny

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

není nutné – jedná se o úpravu stávajícího   objektu

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory ,

Stavba je jeden stavební objekt a není členěna na další stavební a inženýrské objekty.

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Vliv stavby na okolí bude minimální, a to jak při provádění tak při provozu.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

nebude stálá obsluha

2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Neprovádí se nosné konstrukce

Při provádění všech   pracích budou dodrženy veškeré technické postupy a normy ČSN.

3. Požární bezpečnost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d) umožnění evakuace osob a zvířat,

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Práce nemají vliv na požární odolnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana životního prostředí - viz  odst. 1.f.

5. Bezpečnost při užívání

nejsou stanoveny   speciální požadavky

6. Ochrana proti hluku

Není nutné provádět žádné opatření proti hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budova splnění porovnávacích ukazatelů

podle jednotné metody výpočtu energetické náročností budov,

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

Není nutné zpracovávat

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nedochází ke změně

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba není umístěna v místě s agresivní spodní vodou, v místě seismicity a poddolování.

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Stavba svých charakterem nevyžaduje speciální stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

b) zásobování vodou,

c) zásobování energiemi,

d) řešení dopravy,

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

d) elektronické komunikace.

areál  je napojen na zdroj elektřiny, vody, kanalizace, a na komunikaci. Žádné nové inženýrské objekty se nebudou provádět.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

b) popis technologie výroby,

c) údaje o počtu pracovníků,

d) údaje o spotřebě energii

e) bilance surovin, materiálů a odpadů,

f) vodní hospodářství,

g) řešení technologické dopravy,

h) ochrana životního a pracovního prostředí.

V objektu  není umístěno žádné výrobní zařízení

Stavba		:  Tribuna

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

D.  Dokumentace objektů

a technických a technologických zařízení

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo   technologických   zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech   technických  nebo  technologických  zařízení  v  následujícím členění v   přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční   a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně   technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika -   tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis   řešení, výpis použitých norem).

Jedná se o stavební úpravy stávající tribuny  na   fotbalovém  hřišti. Úpravami   dojde  ke zlepšení  prostor pro diváky a  ke  zřízení  bezbariérového přístupu na  tribunu

Konstrukční a stavebně   technické  řešení

Zemní práce

V rámci zemních prací dojde k odstranění  části  terénu v ploše tribuny- odstranění nezhutnitelných vrstev. Dále se provede nový násyp  s tvarováním pro  příslušné spády  tribuny a schodiště – násyp bude v tl. 15 – 55 cm frakce 0,32 mm.   Vlastní  výkopové práce se budou provádět pouze  pro  novou opěrnou  zeď před  tribunou – budou prováděny strojně s ruční dokopávkou. Počítá se se zeminou III. a IV. třídy těžitelnosti. Vytěžená zemina bude použita z části  pro provedení násypů, zbývající část bude odvezena  na skládku- vzdálenost do 8 km.

Základové konstrukce

Nové základy – základ pro opěrnou  zeď  je  součástí  celé opěrné stěny .  Bude proveden  z betonu C 20 – 25, stěna bude vyztužena   ocelí V 14  délky 2,85 m v osové vzdálenosti  300 m a dále ještě oboustranně kari sítí  oka 100x100 mm drát  8 mm. .  Hloubka  základů bude min. 90 cm  okolní upravený terén. V případě, že únosná zemina bude ve větší hloubce bude hloubka  základů přiměřeně zvětšena. Beton bude v základech řádně hutněn.

Konstrukce  tribuny

Jednotlivé  stupně  tribuny budou provedeny  z monolitického   betonu C 20/25. Betonová konstrukce bude  tl. 125 mm a bude oboustranně vyztužena  kari  sítí  s oky 100 mm, a dráty   průměru 8 mm. Celá  železobetonová konstrukce bude provedena na  upravený  spádovaný terén

V místech, kde se bude  chodit bude konstrukce  zdrsněna – např. otryskáním.

Okolo  krajového schodiště bude  osazeno  zábradlí z žárově  zinkované oceli. Pro sezení budou osazeny   plastové sedačky.

Vyzdívaná  zadní stěna

Dojde  o odstranění  havarijní    stěny.  Nová stěny bude  vyzděna z plných (popř. betonových cihel) na MVC. Stěna bude oboustranně omítnuta  vápenno -cementovou maltou . Pod  stěnou bude  provedena  hydroizolace z těžkého asfaltového pásu s vložkou.

Přístupová  rampa

Pro přístup osob s omezenou schopností pohybu  se zřizuje nová přístupová rampa a dochází k úpravě   stávajícího přístupu. Nástup na rampu je  ze zpevněné plochy u vstupu, dále  se  pak  z části využívá   stávající přístupová plocha na tribunu. Součástí  přístupové rampy je  i  úprava  míst pro vozíčkáře  jak vpravo tak i vlevo od  tribuny.

Přístupová plocha bude  provedena z betonové dlažby  obdélníkové  skladebného  rozměru 100 x 200 mm tl. 80 mm. Dlažba bude kladena   do kladecí vrstvy  tl. 30 mm na podklad  z hutněného štěrku v tl. 200 + 50 mm. Dlažba bude ohraničena betonovými obrubníky resp. směrem  do  hřiště  stávající  opěrnou  stěnou.   Okolo rampy  bude   ochranné zábradlí (žárově  zinkované prvky – trubky  48.3 mm) výšky 900   mm  se spodní  vodící   fošnou.

Úprava povrchů

Vnější

Betonové prvky  - schodiště, prostor  pro sezení – budou ponechány  bez povrchové  úprava – pohledový beton. Zábradlí bude  provedeno z žárově  zinkovaných prvků – opět  bez další  úpravy. Sedačky – budou typové  z umělé hmoty  bez další úpravy. Zadní stěna na  tribuně -  omítka  vápenno—cementová  s nátěrem akrylátovou barvou  v bílé barvě.

V rámci úprav  tribuny  dojde i k novému nátěru  železných  prvků tribuny – nátěr modrou barvou.

Poznámka

Na stavbě  bude veden stavební deník  do kterého budou  prováděny zápisy podle zvláštních předpisů.

Při provádění stavby  je nutné dodržet veškeré  bezpečnostní předpisy a to především  vyhlášku  ČÚBP a  ČBÚ  č. 591/2006 sbírky  o bezpečnosti práce  a technických zařízeních při stavebních pracích.  Dále budou dodrženy veškeré normy  a předpisy týkající se bezpečnosti práce  na stavbě . Toto se týká především  provádění zemních prací, zednických a bouracích  prací, montážních prací  dřevěných konstrukcí V průběhu výstavby budou  jednotlivé práce  koordinovány tak, aby nedošlo  k ohrožení  pracovníků provádějících výstavbu.

V případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané skutečnosti bude o nich neprodleně  informován projektant.

Všechna práva vyhrazena, bez souhlasu  majitele autorských práv nelze tuto  projektovou dokumentaci kopírovat ani jinak šířit. Informace z tohoto projektu  mohou být použity  pouze v souvislosti s tímto projektem.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva

popis  navrženého konstrukčního systému stavby

Nové základové konstrukce budou z betonu, nově navržené zdivo je výplňové  cihelné,

hodnoty   užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné   konstrukce

nejsou  žádné nové nosné konstrukce

návrh    zvláštních,    neobvyklých    konstrukcí   nebo   technologických   postupů;

Na stavbě  se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce, a nejsou kladeny žádné specifické požadavky na provádění

zásady pro provádění bouracích a   podchycovacích  prací

V rámci úprav domu dojde k   odstranění  opěrné stěny  v patě  tribuny, dále  dojde  k   odbourání  schodiště tribuny, stupňů  pro sedačky, snížení  terénu,   bude demontována  dlažba na   přístupové  rampě a zadní stěna tribuny

Veškeré  bourací práce  se budou provádět  ručně  za pomocí prvků drobné mechanizace, pro bourání opěrné stěny se počítá s využitím těžké mechanizace – bagr. Po vytřídění použitelného materiálu bude  zbývající část stavebního rumu odvezena na řádně provozovanou skládku, resp. předána  organizaci, která je oprávněna  nakládáním s odpady.

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pracovníci provádějící demolici budou  před zahájením prací řádně proškoleni a budou vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, brýle ,respirátory, rukavice atd.).

Ohrožený prostor je vymezen stavební parcelou, na které je objekt umístěn, řádně oplocen, bourací práce se budou provádět  z dvorní části

požadavky   na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí;

nejsou stanoveny speciální požadavky – veškeré zakrývané konstrukce budou  zkontrolovány

seznam použitých podkladů, norem,   technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.;

EUROKODY 1 – 9,  ČSN 7300.., 7308.., 73 11.., 73 17.., 73 41 01, 73 40 55, atd.

technická literatura Neufert - Navrhování staveb, praktická příručka  technických požadavků na výstavbu, Stavebně konstrukční detaily v obraze (Verlag Dashofer)

software -ArchiCad technologické  požadavky a předpisy  od výrobců materiálů pro stavby  např. – Heluz  adt.

specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro provádění   stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

nejsou stanoveny žádné požadavky

b)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné   konstrukce;  posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních   prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud   na konstrukci působí dynamické namáhání).

Neprovádí se nosné konstrkce

c)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol   spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

- přejímka základové spáry

- výztuž tribuny

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba  nemá vliv na požární bezpečnost.

D.1.4 Technika prostředí staveb

a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,

b) kotelna

c) zařízení pro ochlazování staveb

d) vzduchotechnické zařízení

e) zařízení měření a regulace

f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury) ,

g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,

h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uloženi kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

není osazeno žádné  zařízení

Stavba		:  Tribuna

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

E Dokladová část

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných   právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými   osobami  a  dokumentaci zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných   právních předpisů.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených

orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury   k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení   stavby,   provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a   bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných   právních předpisů)

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem)

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření   energií)

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených   v průběhu zpracování dokumentace