Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

podle vyhl.499/2006 Sb.

Objekt :        				Stavební úpravy, přístavba a nástavba

sportovního zázemí v Obratani

Místo stavby: 			pč. st. 267, pč. 865/5, kú. OBRATAŇ

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

Stupeň:                			DPS dokumentace provedení stavby

Datum	: 		            	06/2022

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

NOVOSTAVBA BUDOVY ZŠ OBRATAŇ

- místo stavby

adresa: obec Obrataň, okr. Pelhřimov

číslo popisné: -

katastrální území: Obrataň

parcelní čísla pozemků:

-pč. st.267 (stavebník)-zast. plocha

-pč. 865/5 (stavebník) -ostatní plocha

- předmět projektové dokumentace

Jedná se o stavební úpravy a především přístavbu a menší výškovou nástavbu původního objektu sportovního zázemí u fotbalového areálu v Obratani. V původních prostorech se celkově zvětší a zrenovuje původní prostory šaten pro fotbal, dřevěná klubovna se vybourá a provede zděná. Při severní straně vznikne nová přístavba se cvičebním sálem a posilovnou a šatnou pro tyto účely. V tomto traktu vznikne nové soc. zázemí pro diváky při fotbale, které bud s výhodou sloužit i pro cvičicí v sále. Samostatné prostory získá i fotbalový rozhodčí.

Objekt, po provedení výše zmiňovaných úprav a změn, má opět jednodušší půdorys obdélník s největšími rozměry 20,39m x 16,04m (kotováno bez externího zateplovacího systému). K objektu je proveden dřevěný přístřešek směrem ke hřišti š. 2,35m a dále je přístřešek u vstupu do objektu. Zastavěná plocha je tak nově 341m2.

Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží. Výška po hřeben atiky je nově ujednocena na 3,65 m od podlahy přízemí. Celkově budou nově provedeny rozvody ZTI instalací, vytápění objektu, elektro instalace.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

Ing. Patrik Příhoda

obchodní firma: projektová činnost ve výstavbě

IČ: 74494554

místo podnikání: 5. května 1179, 396 01  Humpolec

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Patrik  Příhoda, ČKAIT 1400763, obor pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Stavebně konstrukční část,  PBŘ- Ing. Patrik Příhoda; TPS-Vytápění, ZTI, plynová odběrná zařízení Ing. Petr Tůma, Ing. D. Lédl (ČKAIT 1400340), Staré Bříště, TPS-elektroinstalace, slaboproud- M. Kostka, p. Vazač (CKAIT 0101348)

A.2 Členění stavby na objekty

Stavba tvoří jeden stavební objekt SO-01.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- zaměření dotčených prostor původního objektu/pozemku (Ing. Příhoda, Humpolec z 9/2021)

- snímek katastrální mapy

- zaměření přilehlé komunikace a chodníku, úprava KN mapy (Ing. Cihlář, JRC Geodezie)

- informace o vlastnictví stavby a dotčených pozemků

- studie stavby

- představy stavebníka

- vyjádření DOSS-OŽP, KHS, HZS Pelhřimov

- vyjádření správců sítí

- dokumentace pro společné povolení DSP z r. 2021

Humpolec, červen  2022                                                   Ing. Patrik Příhoda