Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

podle vyhl.499/2006 Sb.

Objekt :        				Stavební úpravy, přístavba a nástavba

sportovního zázemí v Obratani

Místo stavby: 			pč. st. 267, pč. 865/5, kú. OBRATAŇ

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň

Stupeň:                			DPS dokumentace provedení stavby

Datum	: 		            	06/2022

B Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

Bude zpracován výrobní výkres výztuže před výrobou betonářské výztuže-věnce. Dále nejsou požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Bude zpracován plán BOZP, rozsah a obsah určuje platná vyhláška, tento bude řádně archivován.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

Stavba v ochranném pásmu sítí bude prováděna dle pravidel jednotlivých správců sítí, viz vyjádření správců.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Organizace staveniště a práce na něm bude splňovat potřebná pravidla BOZP.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

Životní prostředí bude stavbou při dodržování základních zásad ochrany životního prostředí minimálně ovlivněno.

Ovzduší

Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně je odvážet a likvidovat.

Hluk

Při provádění stavby dojde k přechodnému minimálnímu ovlivnění okolí stavby hlukem dopravních prostředků.

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku a vibrací, je nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavby během vykonávání povolených stavebních činností následující:

- od 7:00 – 21:00 hod …………………………………… 65 dB

- od 21:00 – 7:00 hod …………………………………… 45 dB

Uvedené maximální hodnoty platí pro měření hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy.

Voda

Nedotýká se.

Odpady

- Vznik odpadu co nejvíce omezovat. Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

- Ukládat odpad jen v místech k tomu určených. Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na příslušných označených místech do zajištěných přistavených kontejnerů, vhodných obalů a nádob pro shromažďování a následující přepravu.

- Shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady označit názvem nebezpečného odpadu dle „Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem nebezpečného odpadu.“ Výstražným symbolem nebezpečného odpadu označit místo shromažďování.

Odpad lze zneškodňovat jen prostřednictvím oprávněných firem

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek dotčený řešenou stavbou se nachází v jižní části obce Obrataň, v současně zastavěném území. Objekt Je postaven na pozemku st.267 (fotbalové šatny s klubovnou) a pč. 865/5 je okolí stavby-zatravněno. Původní objekt je nově určen ke stavebním úpravám, přístavbě a menší výškové nástavbě. Budova po provedení stavebních prací bude i nadále sloužit potřebám sportovců.

Stavba respektuje požadavky obsažené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, především pak ustanovení § 23 odst. 4 – změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozh. nahrazující anebo územním souhlasem

Dokumentace a záměr je v souladu s vydaným společným povolením (územní rozhodnutí sloučené s povolením stavby), vydal MěÚ Pacov, odbor výstavby, viz Průvodní zpráva

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Územní plán byl schválen zastupitelstvem obce-obec Obrataň.

Navržený účel stavby (budova VV základní školy) je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o VV-plocha veřejného vybavení. Stavba se nachází v zastavěném území obce. Ke změně účelu užívání nedochází.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nevyskytují se.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou plně zohledněna a zapracována v dokumentaci jako celku, v textové i grafické podobě.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

IGP průzkum byl proveden poblíž řešeného pozemku na obecním pozemku u školy při stavbě obecní haly a tyto výsledky lze interpretovat i pro blízké okolí. S ohledem na znalost místních poměrů a výsledky tohoto průzkumu lze základové podmínky hodnotit jako jednoduché ve smyslu ČSN 7311001 a lze postupovat podle zásad I.GK. Základová půda je tvořena především zeminou jílovitou, průběh podloží je monotoní, HPV lze očekávat v hloubce kolem 6m. Základová spára se nachází nad hladinou spodní vody. Stavba nebude zakládána na navážce.

V průběhu IGP byl proveden hydrogeologický průzkum-zasakování srážkových vod je nevhodné, jíly jsou málo propustné.

Průzkum radonového indexu na pozemku  (p. Marek, Pelhřimov) odkazuje na střední riziko.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové zóně. Nenachází se ve zvláště chráněném nebo záplavovém území. Stavba se nenachází v OP lesa.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v památkové zóně. Nenachází se ve zvláště chráněném nebo záplavovém území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je umístěna v takových odstupových vzdálenostech, že okolní stavby a pozemky nejsou závažným způsobem ovlivněny. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době v rozmezí od 6,00 do 22,00 hodin a budou se dotýkat pouze pozemku investora.

Dále je nutno dbát, aby v chráněném venkovním prostoru nebyl překročen hlukový limit 50 dB přes den (6,00 – 22,00 hodin) a 40 dB přes noc (22,00 – 6,00 hodin).

Stavba svým užíváním a provozem nemá negativní vliv na okolní pozemky či stavby, její vliv na okolí bude minimální. Odtokové poměry se nemění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku se nenachází dřeviny určené ke kácení. Před provedením stavby proběhne demolice staré budovy MŠ v místě stavby, je řešeno samostatným projektem.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zemědělský půdní fond není dotčen. Jedná se o stavbu na nezastavené části zastavěného stavebního pozemku, dotčené pozemky nemají ochranu ZPF. Jedná se o původní zastavěný stavební pozemek, který je neoplocený. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesního pozemku.

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba je již napojena na dopravní infrastrukturu na místní komunikaci, ta se nachází přímo před objektem.

Připojení na splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci je původními přípojkami v místě původních šachet, nově nedotčené.

Elektro pilíř a měření elektro se nyní nachází v čele stavby ve fasádě. Nově je navrženo přeložení silového kabelu (resp. jeho zkrácení) a zakončení na rohu budovy v novém elektropilířku, kde bude i měření, akce EON ČR a.s.. Z nového pilířku na rohu stavby do vnitřního rozvaděče bude provedeno nově.

HUP pro stavbu je původní a nachází se v čele stavby v samostatném pilířku. Pilířek je připojen z původní plynovodní STL přípojky v ulici. Přípojka do stavby je původní a bude využita i pro nový stav.

Zásobování objektu vodou je řešeno původní přípojkou z obecního řadu před stavbou, bude využito i pro nový stav, nedotčeno.

Stavbu je možno provést jako bezbarierově přístupnou přímo z komunikace.

- věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení stavby nemá věcné a časové vazby na stavby a nevyžádá si související investice.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Provedení stavby budou dotčeny tyto pozemky:

-pč. st. 267 (stavebník)-zastavěná plocha

-pč. 865/5 (stavebník) -ostatní plocha

vše v kú. Obrataň

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo nevzniká.

B.2 Celkový popis stavby

- nová stavba nebo změna dokončené stavby ; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy a především přístavbu a menší výškovou nástavbu původního objektu sportovního zázemí u fotbalového areálu v Obratani. V původních prostorech se celkově zvětší a zrenovuje původní prostory šaten pro fotbal, dřevěná klubovna se vybourá a provede zděná. Při severní straně vznikne nová přístavba se cvičebním sálem a posilovnou a šatnou pro tyto účely. V tomto traktu vznikne nové soc. zázemí pro diváky při fotbale, které bud s výhodou sloužit i pro cvičicí v sále. Samostatné prostory získá i fotbalový rozhodčí.

Objekt, po provedení výše zmiňovaných úprav a změn, má opět jednodušší půdorys obdélník s největšími rozměry 20,39m x 16,04m (kotováno bez externího zateplovacího systému). K objektu je proveden dřevěný přístřešek směrem ke hřišti š. 2,35m a dále je přístřešek u vstupu do objektu. Zastavěná plocha je tak nově 341m2.

Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží. Výška po hřeben atiky je nově ujednocena na 3,65 m od podlahy přízemí. Celkově budou nově provedeny rozvody ZTI instalací, vytápění objektu, elektro instalace.

- účel užívání stavby

Účel stavby je budov,která slouží potřebám sportovců (fotbal a pro multifunkční hřiště) jako šatny, klubovna, vnitřní víceúčelový sál s posilovnou. Součástí stavby je i sociální zázemí pro diváky a prostor pro sudího.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změna novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Objekt splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb se na danou stavbu vztahují. Stavba je koncipována jako bezbarierová (bez schodů a vyrovnávacích ramp). WC pro invalidní spoluobčany je v zádveří u vstupu, dále je vše přístupné po rovině, bez rampy.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou plně zohledněna v dokumentaci jako celku.

Jedná se závazné stanovisko KHS Pelhřimov, HZS Pelhřimov a OŽP MěÚ Pacov.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Bezpředmětné.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha: 341 m2

Obestavěný prostor nově: 341m2x3,5m=1194 m3

Užitná plocha: 266,3m2

Sklon střechy: 2° plochá střecha

Výška atiky od +0,000: 3,65 m

- základní bilance stavby  - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Objekt bude splaškové vody vypouštět do obecního řadu, přípojka je původní nové ležaté rozvody budou do ní napojeny, stavba již je připojena původní vodovodní přípojkou na vodovodní obecní řad, nové rozvody se napojí na vyústění přípojky ve stavbě.

Připojení na elektrickou energii je původní a bude nově upraveno. Nový pilířek bude v rohu stavby. Z této nové el. měrové skříně povede nová přípojka až do objektu do rozvaděče RI.

Z původní HUP vede původní přípojka do stavby, Dále nové rozvody až ke kotli.

Dešťové vody–likvidovány budou napojením do původní přípojky s vypouštěním do dešťové kanalizace, nově se nemění (zásak není možný-jíly).

Elektrická energie:

Provozní soustava 380V 50Hz, ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41. Prostředí-převážně základní. Instalovaný příkon, celkem 8,0kW. Spotřeba el. energie bude pokryta z již sjednaných limitů.

Předpokládané množství spotřeby zemního plynu m3/rok:

Qc=3600*Qd/(ᶯ*Hu)=3600x5MWh/rok/(0,9 *34,2)=585m3/rok

Energetická náročnost budovy: viz PENB

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou.

Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa stavební firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru výstavby) 3 týdny před započetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

Předpoklad zahájení stavby: 10/2022

Předpoklad dokončení stavby: 10/2023

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci stavby budou určeny v rozpočtu stavby.