T e c h n i c k á  z p r á v a

Název akce:                               Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí

v Obratani

Investor:                                   Obec Obrataň, čp. 204, Obrataň

Datum:                                       06/2022

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Jedná se o stavební úpravy a především přístavbu a menší výškovou nástavbu původního objektu sportovního zázemí u fotbalového areálu v Obratani. V původních prostorech se celkově zvětší a zrenovuje původní prostory šaten pro fotbal, dřevěná klubovna se vybourá a provede zděná. Při severní straně vznikne nová přístavba se cvičebním sálem a posilovnou a šatnou pro tyto účely. V tomto traktu vznikne nové soc. zázemí pro diváky při fotbale, které bud s výhodou sloužit i pro cvičicí v sále. Samostatné prostory získá i fotbalový rozhodčí.

Objekt, po provedení výše zmiňovaných úprav a změn, má opět jednodušší půdorys obdélník s největšími rozměry 20,39m x 16,04m (kotováno bez externího zateplovacího systému). K objektu je proveden dřevěný přístřešek směrem ke hřišti š. 2,35m a dále je přístřešek u vstupu do objektu. Zastavěná plocha je tak nově 341m2.

Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží. Výška po hřeben atiky je nově ujednocena na 3,65 m od podlahy přízemí. Celkově budou nově provedeny rozvody ZTI instalací, vytápění objektu, elektro instalace.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Původní klubovna přistavěná ze dřeva bude ubourána. Budou provedeny výkopy a  základové konstrukce s deskou podkladního betonu. Dojde k provedení nových svislých nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí střechy-provede se nový tesařsky vázaný krov- plochá střecha. Položí se nová krytina z falcovaných plechů na podkladu bednění. Budou provedeny nové podhledy z minerálních kazet, zateplení bude v úrovni nad podhledem vč. parotěsné folie. Ve sprchách bude původní SDK kompletně proveden nově vč. zateplení. Zděné konstrukce budou opatřeny tenkovrstvou omítkou se štukovou vrstvou. Budou osazeny výplně otvorů-okna v obvodových stěnách, vnitřní dveře. Položí se podlahové krytiny. V koneční fázi bude proveden celkový úklid staveniště a osazení objektu nábytkem. Bude provedeno zadláždění nově prováděného chodníku okolo objektu.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Orientace: Vstup do objektu je původní z jižní strany.

Osvětlení a oslunění: Všechny pobytové místnosti mají přirozené osvětlení okny. Oslunění je řešeno okny standardní velikosti s čirým zasklením s minimální ztrátou světelného toku.

Zastavěná plocha původní: 134m2

Zastavěná plocha nově (vč přístřešku): 341m2

Užitná plocha původní: 115,5m2

Užitná plocha nově (bez přístřešku): 266,3m2

Obestavěný prostor nově: 1 245m3

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití

objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Jedná se o odstranění původních dispozičně nevyhovujících příček v přízemí. Budou provedeny prostupy v nosných stěnách, provést po osazení překladů. Podhledy na soc. zázemí se odstraní a to vč. izolace až na nosný krov. Původní dřevěná konstrukce klubovny se odstraní, ocelové sloupky lze zachovat.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami na podkladu geodetického zaměření rohů stavby. Před zahájením vlastních zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby a v místě vedení přípojek na inženýrské sítě jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození.

Před započetím výkopových prací se provede skrývka zeminy v tl. cca 10 cm, zemina bude uložena na vhodném místě pozemku, zabezpečena proti rozplavování a po dokončení stavby bude zpětně použita na úpravu okolí stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na určenou skládku. Vlastní výkopové práce budou spočívat ve vyhloubení základových rýh pro základové pasy. Rýhy pro základové pasy budou provedeny strojně, před vlastní betonáží bude provedeno ruční dočištění základové spáry. Po ukončení výkopových prací stavebník přizve statika k posouzení základových poměrů podloží. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je nutné posoudit základy a nadimenzovat je na konkrétní základové poměry. Zpětné zásypy je třeba zhutnit na únosnost 0,25 MPa.

Po provedení výkopů bude přikročeno k neprodlenému vybetonování základů.

Základy

Objekt je založen plošně na monolitických základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu třídy C 12/15, možno proloženého max. z 1/3 očištěným lomovým kamenem. Základové pasy jsou oboustranně rozšířené proti tloušťce stěn v přízemí. Základová spára musí být v každém místě min. 130 cm (jíly) pod úrovní okolního upraveného terénu a 60 cm do únosné vrstvy zeminy.

Založení objektu je navrženo za těchto předpokladů:

- předpokládané výpočtové namáhání půdy Rdt = 100kPa (ve smyslu ČSN 731001 pro I.GK)

- v úrovni základové spáry se nevyskytují násypy

- základová spára je nad úrovní podzemní vody

Tyto předpoklady je nutné ověřit při obnažení základové spáry a potvrdit zápisem do stavebního deníku!

Při zpracování projektové dokumentace se předpokládá, že hladina podzemní vody nezasahuje základové konstrukce. Prokáže-li se, že hladina podzemní vody zasahuje základové konstrukce je potřebné navrhnout izolaci proti tlakové vodě.

V základech budou ponechány prostupy pro vedení přípojek a vnitřních instalací.

V rámci provádění základů bude položena zemnící páska FeZn 30x4 mm s vyvedení v rozích stavby.

Pod podkladní betonem bude proveden štěrkový podsyp tl. 25 cm, podkladní beton bude proveden z betonu C 20/25 v tl. min. 12,5 cm. Podkladní beton bude vyztužen ocelovou svařovanou kari síťí s oky velikosti 10 x 10 cm, průměr drátu 6 mm, pod příčky zdvojená síť a bude provedeno rozšíření tloušťky podkladního betonu výhrabem.

Hydroizolace a izolace proti radonu

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena pouze vodorovná a je navržena na střední stupeň radonového indexu ze živičných pásů 2x nebo z mPVC folie 1,5mm provedená na řádně zhutněný kvalitní podkladní beton C 12/15 s řádně opracovanými izolacemi okolo jednotlivých prostupů z kontaktního podloží.

Protiradonová izolace musí být provedena v celé ploše kontaktní konstrukce, prostupy protiradonovou izolací musí být řešeny tak, aby neumožňovaly transport vzduchu konvekcí. Před zakrytím protiradonové izolace se musí provést kontrola její celistvosti a neporušenosti.

Svislé nosné konstrukce

Obvodové zdivo je vyzděno z porobetonových bloků P3-450 tl. zdiva 300mm na celoplošnou zdící maltu pevnosti M5, která je součástí systému. Vnitřní nosné zdivo z porobetonových bloků dtto obvodové zdivo.

Svislé nenosné konstrukce

Příčky budou provedeny z porobetonových příčkovek tl. 100 a 150mm opět na maltu pro tenké spáry M5. Při provádění je nutné dodržet technologické pokyny výrobce pro provádění, zejména ukotvení do nosného zdiva a ukončení pod stropem.

Vodorovné konstrukce

Překlady v obvodových a nosných stěnách jsou navrženy z keramobetonových překladů 23,8. Překlady nad širšími okny jsou navrženy z dvojice ocelových válcovaných nosničů I s následným probetonováním. Průvlaky pod střechou jsou opět z ocelových válcovaných nosníků, které budou k sobě svařené.

Schodiště

Není prováděno

Komín

Není prováděno.

Krov a zastřešení

Původní nosná konstrukce zastřešení nad zachovanou kabinou je tvořena tesařsky provedeným krovem o sklonu střešních rovin asi 3°. Vlastní soustavu krovu tvoří dřevěné hraněné profily: krokve, pozednice.

Nad novou přístavbou bude provedena střešní konstrukce nově, nosnou konstrukci opět tvoří dřevěný tesařsky vázaný krov.

Pozednice budou uloženy naplocho a kotveny do monolitického železobetonového věnce pod pozednicí pomocí pásové oceli průřezu 50/5 mm, svisle vložené do bednění po 1,5-2,0 m a upevněné k výztuži před betonáží věnců. Lze také použít závitové tyče profilu 16 mm.

Krokve 120/220 budou kotveny k pozednicím vruty.

Veškeré dřevěné prvky krovu v kontaktu se zdivem či jinou stavební konstrukcí budou podloženy na sucho lepenkou typu A 400/H a impregnovány proti dřevokazným činitelům.

Veškeré dřevěné prvky krovu budou naimpregnovány nátěrem proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu. Krov bude opatřen celoplošným záklopem z prken 2,5cm.

Střešní krytina

Střešní krytina nad zachovanou částí kabin je původní a je z falcovaného plechu, celá střecha je pobita prkny.

Nová střecha bude opět celoplošně pobita prkny 25mm, opatřena folií a systémem latí a kontralatí (provětrávané podstřeší). Krytinu bude tvořit falcovaný pozink plech tl. 0,55mm s nátěrem.

Úprava povrchů

Vnitřní omítky stěn z porobetonu (nové příčky) budou provedeny jako tenkovrstvé s armovací tkaninou s vrchní štukovou vrstvou s dvojnásobným pačokováním vápenným mlékem.

Prostor koupelny, WC a za kuchyňskou linkou bude opatřen bělninovým obkladem v celé výšce až k podhledu, není li na výkrese uvedeno jinak (1,5m). Prostor sprchy a podlahu koupeny opatřit tekutou hydroizolací včetně vyztužení rohů .

Původní omítky před malbou lokálně vyspravit, provést omyvatelné nátěry.

Podhledy

Nově je v řešeném prostoru ve sprchách navržen nový SDK podhled 1xRb12,5 na vlastní plechové konstrukci, zavěšeno táhly do střechy. Podhled bude zateplený pomocí MW polotuhé desky a opatřen parotěsnou folií.

Ostatní nové podhledy jsou  navrženy z minerálních kazet rozměrů 60/60cm na dvojitém roštu vč. parotěsné folie, podhledy budou opět zateplené MW. Svítidla budou zapuštěná v podhledu.

Podlahové konstrukce

Nově dojde k vystěrkování-vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou tl. 3-5mm dle nerovností. Na chodbách, v předsíních a na soc. zázemí bude položena keramická dlažba, včetně soklíků. V posilovně a v sále budou nové podlahy z PVC, lepené k podkladu.

Tepelné a akustické izolace

Provede se nová tepelná izolace o celkové tloušťce 220mm z MW mezi krokvemi a dále 100mm pod krovem. Ze spodní strany tepelné izolace bude uložena parotěsná zábrana PE folie.

Dále bude provedena tepelná izolace soklu v tl. min 70mm z nenasákavého polystyrenu , uloženy pod upravený okolní terén.

Celý objekt je navrženo zeteplit pomocí tep. izolantu EPS 70 F 150mm, zateplovací systém ETICS bude certifikovaný.

Tepelná izolace v podlaze bude z desek z EPS 150 Z v tl. 12cm.

Truhlářské výrobky

Vchodové dveře do objektu budou částečně prosklené v horní části a budou dvokřídlé z plastových profilů, spodní část bude plná proti nárazu.

Vnitřní dveře budou plechové plné do plechové obložkové zárubně, výška dveří shodně 2,1m.

Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Okna budou otvíravá a výklopná. Kování bude umožňovat i větrání „zavřeným oknem“. Okna budou dodána s vnitřními parapety. Zevnitř budou opatřena stahovací žaluzií.

Klempířské prvky

Všechny klempířské prvky budou provedeny z lakovaného plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o okapové žlaby, odpadní dešťové svody a vnějších parapetů nových oken.

Příjezd ke stavbě

Příjezd ke stavbě bude zajištěn z přilehlé místní komunikace před objektem a je vyhovující.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Není nově řešeno.

- způsob založení objektu  s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Objekt bude založen plošně na základových pasech. IGP průzkum byl proveden na sousedním pozemku a jeho výsledky lze interpretovat i  pro řešenou stavbu.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt a jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy. Vytápění řešené části objektu je řešeno jako ústřední teplovodní, zdrojem tepla je kotel na zemní plyn. Splaškové odpadní vody budou svedeny do původní ležaté kanalizace s odvodem do veřejné kanalizace-původní řešení a nově nedotčeno. Vodovodní přípojka je původní. Elektropřípojka se zkrátí, přípojná skříňka bude v rohu na fasádě, po dohodě s EON CR a.s..

- dopravní řešení

Stavba již je napojena na přilehlou místní komunikace. Původní nově není dotčeno.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Není provedeno.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. resp její novelou č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.