# Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

# Specifikace technických podmínek předmětu výzvy

Charakteristika vozidla:

Zametací stroj je určen pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění.

Jedná se o zametací stroj s hydrostatickým pohonem a kloubovým řízením pro profesionální použití s certifikátem zachycení prachových částic PM 10.

Požadované provedení podvozku:

Motor:

- Výkon:			min. 38 kW (51 HP)

Řízení:

- Řízení:			pravostranné

- Pojezd:			hydrostatický

- Pohon kol:		4 x 4 (4 WD)

- Pracovní rychlost:	0 – max. 16 km/h

- Přejezdová rychlost:	min. 35 km/h

- Listové odpružení na obou nápravách

- Kloubové provedení

Kabina:

- Klimatizovaná

- Topení a ventilace

- Počitadlo motohodin

- Ruční plyn

- Světelné indikátory pro provozní systémy

- Ovládací panely

- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- Vyhřívaný zpětná zrcátka

- Horní pracovní světlomety

- Výstražné a signalizační osvětlení

- Pracovní světla

- Plně prosklená kabina

- Dveře s posuvnými otevíratelnými okny

- Výškově nastavitelný volant

Rozměry a hmotnosti:

Obrysový poloměr otáčení:			max. 2000 mm

Poloměr otáčení meze zdmi:			max. 3400 mm

Maximální šířka 				max. 1400 mm

Výška (bez výstražného majáku)		max. 1900 mm

Celková hmotnost:				do 3500 kg (řidičské oprávnění typ B)

Další výbava:

Nízkotlaké pneumatiky (pro snížení tlaku na vozovku)

Zametací nástavba

Kartáče/sací systém:

Uložení kartáčů:				přední, před nápravou

Šířka sací hubice:				min. 750 mm

Průměr kartáčů:				min. 900 mm

Základní zametací šíře:				min. 1200 –  max. 2400 mm

Ovládání kartáčů:				nezávislé

Počet kartáčů:					min. 2

Mechanické zvýšení přítlaků kartáčů z kabiny obsluhy

Plynule regulovatelný sací výkon

Norma snížení prašnosti:			norma PM 10

Pozn. Schopnost stroje zadržet prachové částice menší než 10 μm, tuto schopnost mají podloženou certifikáty TUV či DNV, případně od jiných technických zkušeben. Akceptováno bude také prohlášení výrobce, který tímto potvrdí schopnost stroje zachytit prachové částice menší než 10  μm.

Sací hadice vedena od hubice do násypky středem stroje

Zásobník smetků:

Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:	min. 1600 mm

Nerezové provedení

Nosnost zásobníku				min. 1,1 t

Objem násypky:				min. 1,4 m3

Vodní okruh:

Vodní nádrže umístěné mimo násypku

Materiál vodních nádrží:			plast případně nerez

Objem vodních nádrží:				min. 240 l

Zkrápění na kartáčích

Zkrápění v sací hadici

Recyklační vodní systém

Příslušenství:

Vnější sací hadice:				délka min. 3000 mm

Vysokotlaký čistič:	tlak min. 110 bar, s min. 5 m hadicí, vysokotlakou pistolí

(pro čistění zametací nástavby, pracující s vodou z nádrží)

# Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu. Cenová nabídka bude s uvedením celkové ceny bez DPH, samotné DPH, ceny vč. DPH.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací dokumentaci.

Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

# Obsah a forma nabídek

Nabídka bude zpracována:

- ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);

- v českém jazyce

a bude předána v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Košetice – nákup zametacího vozu“, adresou zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem “NEOTVÍRAT“.

## Požadavek na zpracování nabídek

Nabídky předkládané zadavateli:

- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,

- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,

- musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

- uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,

- v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí součástí nabídky být:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a konečný termín je stanoven na 06.05.2013 do 14:30 hod.

- dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém řízení.

- dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném uchazečem a doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

V Košeticích dne 18.04.2013

………………………………………..

Ing. Blanka Veletová

starosta / zadavatel

Obec Košetice

vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1. Krycí list

Příloha č. 2. Kupní smlouva

# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název akce:	„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Košetice – nákup zametacího vozu“

Zadavatel:

| Zadavatel: | Obec Košetice |
| --- | --- |
| Statutární zástupce: | Ing. Blanka Veletová |
| Adresa: | Košetice 146, Košetice, 394 22 |
| IČ: | 00248444 |
| DIČ: | CZ 00248444 |
| Tel.: | +420 565 498 119, +420 565 498 117 |
| Email: | obec@kosetice.cz |

Uchazeč:

| Uchazeč: |  |
| --- | --- |
| Zástupce uchazeče: |  |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Tel./fax.: |  |
| Email: |  |
| www: |  |

Nabídková cena

| Cena bez DPH: |  |
| --- | --- |
| DPH: |  |
| Cena s DPH: |  |

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

Podpis a razítko:		……………………………………………………………………

# Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Návrh kupní smlouvy

Společnost:		…………..…………..…………..

se sídlem:		…………..…………..…………..

IČ:			…………..…………..…………..

DIČ:			…………..…………..…………..

Číslo účtu		…………..…………..…………..

Zastoupená:		…………..…………..…………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........

(dále jen „prodávající“)

a

Společnost:		Obec Košetice

se sídlem:		Košetice 146, Košetice, PSČ 394 22

IČ:			00248444

DIČ:			CZ00248444

Číslo účtu		3726-261/ 0100

Zastoupená:		Ing. Blanka Veletová

(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „zboží“):

Popis zboží:		.............................................................................

…………………………………………………………………………

Termín dodávky:  	…………………

Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

II. Dodací podmínky

Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna, i pokud kupující zboží nepřevezme v termínu, bude uloženo ke skladování a kupujícímu vyúčtován poplatek za skladování ve výši ……….……,- Kč za každý den prodlení. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

III. Kupní cena

Kupní cena je konečná a nepřekročitelná. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající případné vícenáklady ponese sám.

Celková kupní cena činí …………………………,- Kč bez DPH. DPH ……………….……,-Kč. Cena včetně DPH ………………….………,- Kč. Tato kupní cena je splatná na základě vystavené faktury po převzetí dodávky. Převzetí dodávky, bude zadavatelem potvrzeno v předávacím protokolu.

IV. Fakturace

Účtování zakázky bude probíhat po dodání zboží, a to formou faktury se splatností 90 dní od jejího doručení.

Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem a ve lhůtě – nejpozději do 30 dnů, navrhuje reklamaci vyřídit. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany dohodly, že pro případ odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

VI. Záruční lhůta a servisní podmínky

Prodávající uvede záruční lhůtu a servisní podmínky…………

VII. Ostatní ustanovení

Prodávající se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Kupující může odstoupit od této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že neobdrží dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Košetice“, akceptační číslo: 12108362

VIII. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo:	...................................................

Podpisy:

………………………………………	………………………………………

Kupující	Prodávající