Stavba		:  Tenisové kurty

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

A. Průvodní zpráva

Vypracoval	ing. Jan  Šlechta

Datum		10. 2015

A.Průvodní zpráva

a) identifikace stavby,

Název akce

Tenisové kurty

Místo stavby

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

TJ Slavoj Pacov ,  Hronova 268, Pacov 395 01

IČO 00477036

jméno a příjmení projektanta,

ing. Jan Šlechta Malovcova 1080 39501 Pacov , IČO 113 24 180 číslo  autorizace  0100381 obor pozemní stavby a městské inženýrství

Projektová činnost ve výstavbě  - živnostenský list č.j. PE 3517/2002 ev.č. 330401-488-02 vydal Okresní úřad Pelhřimov-referát Okresní živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 18. 02. 2002

základní charakteristika stavby a její účel,

Místo stavby:

Parcela číslo, místo stavby st. 895/12

k.ú. Pacov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Charakter stavby:

Stavební úpravy

jedná se  provedení úprav  tenisových kurtů – provedení nového oplocení, nových povrchů kutrů včetně podloží, provedení  odvodnění kurtů,  rozvod  vody a  elektřiny a další drobné úpravy

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

akce  je v zastavěném  území obce , celý areál slouží sportu

Objekty , pozemky pod objekty   i okolní pozemky jsou ne vlastnictví investora

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Bylo provedeno  zaměření  kurtů   a její  prohlídka

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

k akci nejsou  nutná

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

Na akci nebylo vydáno územní rozhodnutí ani nebyla vyžádána územně plánovací informace – vzhledem k charakteru  stavebních  prací není nutné

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Stavba nemá vliv na věcné a časové vazby a na související podmiňující investice.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

vypracování projektu 		10. 2015

Termíny vlastní realizace  	………. Dle  získaných dotací

Kontrolní činnost bude  provedena v těchto fázích výstavby:

- Úprava pláně

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

náklady stavby						……… tis. Kč

Stavba		:  Tenisové kurty

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

B. Souhrnná technická zpráva

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště. u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

Staveniště  tvoří  vlastní tenisové kurty a jejich  bezprostřední okolí.

Kurty  mají  běžnou údržbu, avšak  některé prvky jsou na hranici  životnosti a je nutná jejich výměna – zejména oplocení a  povrch kutrů včetně podkladních vrstev.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

Plánovanými pracemi nedojde  ke zvětšení půdorysu stavby ani ke  zvětšení výšky stavby. Na navazujících pozemcích  se nebudou provádět žádné práce a úpravy

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Jedná se o  :

- Provedení nového oplocení

- Provedení nových povrchů kutrů včetně podloží

- Provedení  odvodnění kurtů

- Rozvod  vody a  elektřiny

- Výměna  napojení studny

- Úprava  přístupového chodníku

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Komunikace – stávající napojení – nemění se

Technická infrastruktura – stávající , nemění se

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

stávající  -  nemění se

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Ochrana ZPF, LPF

stavba nemá vliv   - nedochází k záboru  ZPF ani   PUPFL.

Ochrana zeleně

nedojde ke kácení  stromů

Vodní hospodářství

Nemění se

Odpadové hospodářství

při nakládání s odpady  bude postupováno podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KÓD DRUHU 	NÁZEV DRUHU	KATEGORIE			 ULOŽENÍ A

ODPADU	ODPADU		ODPADU	               	LIKVIDÁTOR	MNOŽSTVÍ  T

17 00 00		Stavební a demoliční odpady

17 01 00		Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01		Beton                    	O     				Řízená skládka 		3,50

17 01 02		Cihla			  O    		    		Řízená skládka 		0

17 01 03 	tašky  a keramické výrobky	O		Řízená skládka 		0

17 01 06 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel; tašek a keramických výrobků 					obsahující nebezpečné látky		N		Řízená skládka		0,0

17 01 07, 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 				neuvedené pod číslem 17 0106				Řízená skládka	           0

17 02 00		Dřevo, sklo, plasty

17 02 01		Dřevo			O      		   	Řízená skládka		0

17 02 02		Sklo			 O     			Sběrné suroviny		0

17 02 03		Plasty			O			Sběrné suroviny		0

17 02 04		Sklo, plasty a dřevo  obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 				látkami  znečištěné		N			Řízená skládka		0

17 03 00		Asfaltové směsi a výrobky z dehtu

17 03 01		asfaltové směsi obsahující dehet	N		Řízená skládka		0

17 03 02		asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O	Řízená skládka		0

17 03 03		uhelný dehet a výrobky z dehtu	N

17 04 00		Kovy, slitiny kovů

17 04 01		měď bronz			O		Sběrné suroviny 		0

17 04 02		hliník				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 03		olovo				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 05		Železo nebo ocel 	     		O 		Sběrné suroviny  		0,3

17 04 11		Kabely 	neuvedené  pod  17 04 10		     O	Sběrné suroviny  			0

17 05 00		Zemina vytěžená

17 05 01	Zemina nebo kameny	    	 O 		řízená skládka 		120

17 06		Izolační materiály  a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01		izolační materiály s obsahem azbestu	N	Řízená skládka 		0

17 06 03		jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  nebezpečné látky  N Řízená skládka 	0

17 06 05		stavební materiály obsahující azbest	N	 Řízená skládka 		0

17 08		Stavební materiály na bázi sádry

17 08 01		Stavební materiály na bázi sádry znečištěné

nebezpečnými látkami		N		Řízená skládka 		0

17 08 02		Stavební materiály  na bázi sádry neuvedené  pod

číslem  17 08 01			O		řízená skládka			0

17 09		Jiné stavební materiály

17 09 03 	Jiné stavební a demoliční materiály		N	řízená skládka   0

17 09 04		Směsné   stavební a demoliční materiály a odpady	O 	řízená skládka 0

15 01 00		odpady obalů

15 01 01		Papírový lepenkový obal	     O 			Sběrné suroviny			0

15 01 02		Plastový obal		     O 		   	Sběrné suroviny			0

15 01 03		Dřevěný obal		     O			palivo v kotli na dřevo		0

Vlastní provoz

Likvidace odpadů  - stávajícím způsobem – nedojde ke změně

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

Tenisové kurty mají  bezbariérový přístup

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Projektová dokumentace vychází z prohlídky staveniště, z měření na místě stavby a z požadavku investora  na úpravu

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

není nutné – jedná se o úpravu stávajícího   objektu

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory ,

Stavba je jeden stavební objekt a není členěna na další stavební a inženýrské objekty.

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Vliv stavby na okolí bude minimální, a to jak při provádění tak při provozu.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

nebude stálá obsluha

2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Neprovádí se nosné konstrukce

Při provádění všech   pracích budou dodrženy veškeré technické postupy a normy ČSN.

3. Požární bezpečnost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d) umožnění evakuace osob a zvířat,

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Práce nemají vliv na požární odolnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana životního prostředí - viz  odst. 1.f.

5. Bezpečnost při užívání

nejsou stanoveny   speciální požadavky

6. Ochrana proti hluku

Není nutné provádět žádné opatření proti hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budova splnění porovnávacích ukazatelů

podle jednotné metody výpočtu energetické náročností budov,

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

Není nutné zpracovávat

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nedochází ke změně

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba není umístěna v místě s agresivní spodní vodou, v místě seismicity a poddolování.

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Stavba svých charakterem nevyžaduje speciální stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

b) zásobování vodou,

c) zásobování energiemi,

d) řešení dopravy,

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

d) elektronické komunikace.

areál  je napojen na zdroj elektřiny, vody, kanalizace, a na komunikaci. Žádné nové inženýrské objekty se nebudou provádět.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

b) popis technologie výroby,

c) údaje o počtu pracovníků,

d) údaje o spotřebě energii

e) bilance surovin, materiálů a odpadů,

f) vodní hospodářství,

g) řešení technologické dopravy,

h) ochrana životního a pracovního prostředí.

V objektu  není umístěno žádné výrobní zařízení

Stavba		:  Tenisové kurty

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

D.  Dokumentace objektů

a technických a technologických zařízení

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo   technologických   zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech   technických  nebo  technologických  zařízení  v  následujícím členění v   přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční   a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně   technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika -   tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis   řešení, výpis použitých norem).

Jedná se o stavební úpravy stávajících tenisových kurtů. Úpravami   dojde  k odstranění  závad  a ke zlepšení  komfortu užívání  kurtů

Konstrukční a stavebně   technické  řešení

Zemní práce

Vlastní  výkopové práce se budou provádět strojně s ruční  dokopávkou. Jedná se jednak o provedení odkopu vrstev  hrací plochy, o výkopy  pro  základy  pro sloupy oplocení a o výkopy  pro   vedení  vody, kanalizace a elektřiny.

Počítá se se zeminou III. , IV. a V. třídy těžitelnosti v poměru 40:50:10. Vytěžená zemina bude použita z části  pro provedení násypů na pozemku investora, zbývající část bude odvezena  na skládku – vzdálenost do 8 km.

Základové konstrukce

Nové základy – základové konstrukce  pro oplocení  tvoří v části  základové patky 400 x 400 mm hloubky 900 mm a v části se  jedná o  základový pas  pod  zídky  - pas bude  šířky 400 mm, hloubka 900 m.

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C 20 -25. Nadzákladové zdivo   zídek bude  provedeno ze šalovacích tvárnic  šířky 300 mm.

Hrací plocha

Pro  odstranění stávajících  vrstev hracích ploch kutrů se  provede  urovnání  a hutnění pláně. Na upravenou pláň se   položí nové vrstvy   hrací plochy   ve skladbě  :

První dva kurty  :

- Antuková krupice    	5  mm

- Antuka			20 mm

- Škvára jemná		80 mm

- Škvára hrubá		120 mm

Třetí kurt

- Polyuretanový sportovní povrch 			 10 mm

- Pryžová podložka  ET BETON			30 mm

- Štěrkopísek 0/4				10 mm

- Štěrkodrť 0/32 				60 mm

- Štěrkodrť 32/63				200 mm

Všechny  vrstvy  budou hutněny

Hrací  plocha  bude ohraničena z velké  části nově položeným  betonovým obrubníkem, v části  zídkou. Obrubník bude  položen  do betonu a bude  cca 80 mm nad hrací plochou, resp. u umělého povrchu   zároveň s povrchem . Zídka bude  provedena z betonových šalovacích tvárnic vyplněných betonem  C 20- 25. Zídka  bude  provedena v místech, kde  je výškový  rozdíl mezi  úrovní kurtu a navazujícího terénu.

Součástí úprav hrací plochy  je i  úprava horního líce    zdi mezi jednotlivými kurty. Tato  zeď  je provedena   z lomového kamene a v horním  líci má  ztužující ukončující hlavu. Tato hlava je značně poškozená, proto bude  odbourána a nahrazena novou železobetonovou hlavou v tl. 15 – 20 cm. Výztuž bude tvořen  4 profily V 10.

Oplocení

Nové oplocení se nebude provádět z východní strany  - zde  je oplocení  zrekonstruované.

Oplocení po obvodu  kurtů bude provedeno výšky 4,0 m, mezi jednotlivými kurty  pak výšky 1,5 m. Sloupky oplocení  budou mít průměr 60 mm, vlastní  pletivo bude   ze sítě PP  45x45 x 3 mm. Součástí  konstrukce oplocení jsou  vzpěry , objímky  hlavy  napínací lanka apod.  V oplocení budou provedeny  vstupní  branky – celkem  4 kusy – jejich umístění bude  podle rastru sloupků. V západní straně  bude   provedeno vyndavací pole pro případný vjezd techniky  - velikost  šířka cca 2,5 m.

Přístupový chodník

Stávající  chodník bude  rozebrán  včetně obrubníků  vyrovnávacích schodů. Nový chodník bude proveden  ve skladbě :

dlažba  z betonové  dlažební kostky 	 	 60 mm

lože z drti 				  	 40 mm

štěrkodrť  hutněná  ŠD 0-32			150 mm

Zhutněná pláň Edef≥45MPa

Celkem					250 mm

Chodník bude ohraničen  zahradním obrubníkem  kladeným  do betonu.

Nové  vyrovnávací schodiště bude  provedeno jako betonové deskové monolitické v tl. 125 mm  s nabetonovanými stupni na štěrkový  podsyp v tl. 150 mm.

Poznámka

Na stavbě  bude veden stavební deník  do kterého budou  prováděny zápisy podle zvláštních předpisů.

Tato projektová dokumentace je pouze k získání stavebního povolení nikoliv k provedení stavby.

Při provádění stavby  je nutné dodržet veškeré  bezpečnostní předpisy a to především  vyhlášku  ČÚBP a  ČBÚ  č. 591/2006 sbírky  o bezpečnosti práce  a technických zařízeních při stavebních pracích.  Dále budou dodrženy veškeré normy  a předpisy týkající se bezpečnosti práce  na stavbě . Toto se týká především  provádění zemních prací, zednických a bouracích  prací, montážních prací  dřevěných konstrukcí V průběhu výstavby budou  jednotlivé práce  koordinovány tak, aby nedošlo  k ohrožení  pracovníků provádějících výstavbu.

V případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané skutečnosti bude o nich neprodleně  informován projektant.

Všechna práva vyhrazena, bez souhlasu  majitele autorských práv nelze tuto  projektovou dokumentaci kopírovat ani jinak šířit. Informace z tohoto projektu  mohou být použity  pouze v souvislosti s tímto projektem.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva

popis  navrženého konstrukčního systému stavby

Nové základové konstrukce budou z betonu,

hodnoty   užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné   konstrukce

nenavrhují se nosné konstrukce

návrh    zvláštních,    neobvyklých    konstrukcí   nebo   technologických   postupů;

Na stavbě  se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce, a nejsou kladeny žádné specifické požadavky na provádění

zásady pro provádění bouracích a   podchycovacích  prací

V rámci úprav tenisových kurtů dojde k odstranění  stávajících  vrstev  na  hrací ploše, k demontáži  oplocení, odbourání hlavy   zdi mezi kurty a k odstranění přístupového  chodníku včetně  vyrovnávacích schodů.

požadavky   na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí;

bude provedena kontrola  hutnění  upravené pláně

seznam použitých podkladů, norem,   technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.;

EUROKODY 1 – 9,  ČSN 7300.., 7308.., 73 11.., 73 17.., 73 41 01, 73 40 55, atd.

technická literatura Neufert - Navrhování staveb, praktická příručka  technických požadavků na výstavbu, Stavebně konstrukční detaily v obraze (Verlag Dashofer)

software -ArchiCad

specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro provádění   stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

nejsou stanoveny žádné požadavky

b)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné   konstrukce;  posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních   prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud   na konstrukci působí dynamické namáhání).

Nenavrhuje  se nosný systém

c)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol   spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

- Hutnění  pláně

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba nemá vliv na požární bezpečnost

D.1.4 Technika prostředí staveb

a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,

neprovádí se

b) kotelna

neprovádí se

c) zařízení pro ochlazování staveb

neprovádí se

d) vzduchotechnické zařízení

neprovádí se

e) zařízení měření a regulace

neprovádí se

f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury) ,

Voda  na kropení antukového povrchu je odebírána  ze stávající studny, nedochází k nárůstu  spotřeby  vody.

V rámci plánovaných úprav  kurtů  dojde i k výměně  stávajících  rozvodů  vody  a kanalizace

Rozvod  vodovodu pro zkrápění kurtu  bude proveden z potrubí PE v dimenzi 32x3,0. Hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod terénem. Potrubí bude uloženo v pískovém loži a kryto folií ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím. V souběhu s potrubím bude položen měděný signalizační vodič. Na vypouštěcí kohouty budou  použity mrazuvzdorné  kulové kohouty  zahradní (připojení a hadici) v dimenzi  3/4“ .

Odvod  dešťových vod  je nyní přes dvě lokální vpusti a u  spodního kurtu před   odvodňovací  žlab. Nove se provede odvodnění dvou horních kutrů  podélným odvodňovacím žlabem  z polymerického betonu  s krycím   roštem.  Kanalizace  - ležatý rozvod bude proveden z kanalizačních trub z PVC 150 – značení 160x4,0 mm resp. 200 x 4,9 mm. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. min. 10 cm. Obsyp bude proveden pískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou. Obsyp se provádí rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách nejvíce 15 cm vysokých, které se důkladně zhutní. Zhutňování nutno provádět rovnoměrně po obou stranách rýhy. Bezprostředně nad vrcholem potrubí se obsyp nemá hutnit. Při pokládce potrubí je nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy v šířce 1,0 m.

U posledního kurtu (s umělým povrchem) se provede  drenáž  podloží  - 4 x drenážní pera    z PVC FLEX DN 100 zaústěná do  svodového středového sběrače  PVC FLEX 150. Střední  větev  je pak zaústěna  do  kanalizace.

g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,

není osazováno

h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

nové  rozvody  se provádějí pro případné osazení mobilního  elektrického zařízení Silnoproudé rozvody

Vývody jednofázové:			1+N+PE, 230V, 50Hz – TN-S

Předpokládaná bilance  - nedojde  k nárůstu

Rozvod je proveden zemí  - kabel AYKY 4 x 5mm2 , budou osazeny  celkem  4 ks  vodotěsných zásuvek.

Před uvedením do provozu musí být celá elektroinstalace podrobena výchozí revizi elektro. Elektroinstalaci je nutné koordinovat s případnými změnami požadavků stavebníka v průběhu stavby. Vždy však musí elektroinstalaci prováděn oprávněný dodavatel včetně provedení příslušných revizních zpráv. Elektroinstalace musí vždy odpovídat platným právním předpisům a ČSN.

Všeobecně:

Veškeré rozvody budou provedeny dle platných ČSN a předpisů souvisejících.

Veškeré elektroinstalační práce musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Projektant souhlasí, aby při realizaci díla byla případně provedena záměna použitých materiálů a přístrojů vyhovujících a odpovídajících platným normám ČSN.

Na celé elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize

i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uloženi kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

zařízení není osazováno

j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

zařízení není osazováno

Stavba		:  Tenisové kurty

Investor	:  TJ Slavoj Pacov  Hronova 268, Pacov 395 01

E Dokladová část

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných   právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými   osobami  a  dokumentaci zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných   právních předpisů.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených

orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury   k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení   stavby,   provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a   bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných   právních předpisů)

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem)

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření   energií)

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených   v průběhu zpracování dokumentace