Stavba 	Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavebník 		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

A Průvodní zpráva

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby,

Modernizace sportovního areálu Za Branou

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní   čísla pozemků),

Parcela číslo 2158 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/12 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/20 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/21 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/42 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

c) předmět projektové dokumentace.

Výstavba nového objektu fotbalových šaten a potřebného zázemí na místě objektu stávajících šaten, který bude kompletně odstraněn.

Napojení  na zdroje elektřiny, vody, kanalizace a na komunikaci – přípojky jsou již provedeny, přesto dojde k novému napojení na kanalizaci do veřejného řádu, vodovod bude napojen na stávající rozvod v nově realizované vodoměrné šachtě jižně od objektu,  přípojka elektřiny zůstává stávající – využívá se stávajícího napojení a dimenzí. Napojení na komunikaci zůstává beze změny.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo   podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c)  obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla   (právnická osoba).

Stavebník : 			TJ Slavoj Pacov

Sídlo: 			Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo   podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,   IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je   zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů   nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve   výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

ing. Jan Šlechta Malovcova 1080 39501 Pacov , IČO 113 24 180 číslo  autorizace  0100381 obor pozemní stavby a městské inženýrství

Projektová činnost ve výstavbě  - živnostenský list č.j. PE 3517/2002 ev.č. 330401-488-02 vydal Okresní úřad Pelhřimov-referát Okresní živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 18. 02. 2002

c)   jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové   dokumentace   včetně   čísla,   pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci   autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou   komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve výstavbě, s   vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Alena Teťourová  požární ochrana

Ing Buřič elektroinstalace

Ing Špingl  topení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Požadavek investora  na  realizaci  záměru, prohlídka místa  stavby, výškové zaměření.

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území,

Stavba se dotkne  parcel 2158, 895/12, 895/20, 895/21 a 895/42 k.ú. Pacov.

b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů) (památková   rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území   apod.),

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, není ani  v chráněném nebo záplavovém území

- údaje o odtokových poměrech,

stavba nemá vliv na odtokové poměry

d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno   územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní   souhlas,

stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou   územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s   regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v   případě  stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o   jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Tato PD slouží k realizaci stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

jsou dodrženy obecné požadavky na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

vyjádření  odboru  životního prostředí – koordinované stanovisko je v příloze – požadavky jsou splněny resp. budou splněny v průběhu stavby

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

nejsou žádné

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Stavba si nevyžaduje  podmíněné investice a nemá  vazby na  případnou další výstavbu.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru   nemovitostí).

Parcela číslo 2158 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/12 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/20 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/21 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Parcela číslo 895/42 – ostatní plocha,  k.ú. Pacov , obec Pacov,  okres Pelhřimov, kraj Vysočina

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

nová stavba

b) účel užívání stavby,

Jedná se o novou výstavbu šaten a potřebného zázemí pro sportovní areál Za Branou v Pacově, jelikož stávající šatny a zázemí jsou již funkčně a hygienicky nevyhovující.

Napojení  na zdroje – elektřina – přípojka stávající – jistič 3x25A - nedochází k navýšení spotřeby elektřiny, vodovod -  bude napojen v nové vodoměrné šachtě zřízené na stávající vodovodní přípojce jižně od objektu, napojení na kanalizaci -  bude do nově zřízené revizní šachty jihovýchodně od objektu. Napojení na komunikaci se nemění.

Účel stavby – zázemí sportovního areálu – šatny, sklady, hygienické zařízení.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

trvalá

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů) (kulturní   památka apod.),

objekt není kulturní památkou

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Budou dodrženy  technické požadavky na výstavbu, objekt řešen jako bezbariérový

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících   z jiných právních předpisů),

Požadavky jsou zahrnuty v  dokumentaci respektive budou splněny  při realizaci díla a  k datu užívání  objektu

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

nejsou výjimky

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet   uživatelů / pracovníků apod.),

- Zastavěná plocha objektu šaten: 	430,8 m2

Užitný prostor:	333,35 m2  z toho  5x šatna (2x 22,7 m2, 24,85 m2 , 25,00 m2  a 6,15 m2), klubovna 59,85 m2, skladovací prostory celkem 51,75 m2

Obestavěný prostor:	1830 m3

Počet pracovníků:			1 externí pracovník – správce hřiště – nedochází k nárůstu počtu

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy   odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Objekt bude napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci a na komunikaci.

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 8,14 kW.

Dešťové i splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace – stávající stav.

Napojení na komunikaci je provedeno jihozápadně od objektu – stávající stav.

Energetická náročnost stavby – viz samostatná příloha PD

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,   členění na etapy),

vypracování projektu 			10. 2015

Termíny vlastní realizace  stavby jsou počítány od zahájení prací :

práce 				lhůta na provedení v měsících

výkopy				1

základy				1

nosné konstrukce 			3

zastřešení				2

dělící konstrukce			2

zimní přestávka

vnitřní instalace			4

úpravy povrchů			4

kompletace instalací			2

celková lhůta provádění prací	18

k) orientační náklady stavby.

náklady  stavby 			………….tis. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba  není členěna  na stavební objekty. Jedná se o novostavbu zázemí sportovního areálu – šatny, sklady, hygienická zařízení a provozní prostory  a o napojení  na zdroje – napojení však nemají  formu samostatného stavebního objektu.

Stavba 	Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavebník 		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

B Souhrnná technická zpráva

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešené území se nachází v severní části zastavěného území města Pacov. Na místě stavby nového zázemí sportovního areálu u fotbalového hřiště jsou v současnosti umístěny již nevyhovující fotbalové šatny, jejichž demolici řeší samostatná PD. V místě stávajícího objektu šaten a jejich přilehlých ploch bude vystavěn nový objekt, který bude splňovat současné požadavky hygienické, prostorové a kulturní pro dobré fungování fotbalového spolku. Pozemek, na kterém má být z převážné části realizována stavba, je veden v kultuře zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Na stavbě byla  provedena  vizuální prohlídka a výškové zaměření – nebyly  zjištěny  skutečnosti, které by bránily realizaci stavby. Na stavbě  byl proveden průzkum na půdní radon – samostatná příloha.

Dále se vycházelo z mapových podkladů, zaměření staveniště, územního plánu Pacov a z  konzultací s investorem.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Nejsou  dotčena žádná ochranná pásma a nová se nezřizují

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba je mimo záplavové a poddolované území

e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby   na odtokové poměry v území,

Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Výstavbou nového objektu šaten dojde k modernizaci provozu areálu. Odtokové poměry se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba se bude provádět na pozemcích s kulturou ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Demolice nebudou prováděny. Demolici stávajícího objektu šaten řeší samostatná PD.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo   pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba se bude provádět na pozemcích zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha – nedojde  k záboru zemědělského půdního fondu.

LPF – stavba se nedotkne, stavba  je vzdálena více jak 50 m od lesa

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající   dopravní a technickou infrastrukturu),

Komunikace – pro   napojení  objektu se využívá stávající komunikace  jižním směrem.

Elektrická energie  - objekt bude  napojen – veřejný rozvod elektrické energie je  v jihozápadním rohu ukončen v hlavním rozvaděči – jistič 3x25A - nedochází k navýšení spotřeby, ukončení přípojky bude přemístěno do nové konstrukce obvodové stěny objektu v jihozápadním rohu.

Vodovod –  objekt bude  napojen – vodovodní přípojka je již realizována – nové rozvody budou napojeny v nově realizované vodoměrné šachtě na stávající vodovodní přípojce jižně od objektu. Nedochází k nárůstu spotřeby vody.

Kanalizace splašková – objekt bude  napojen na veřejnou kanalizaci – plánovaná přípojka bude realizována jižně  od objektu a napojení na veř. řád bude v nové revizní šachtě.

Kanalizace dešťová - objekt bude  napojen na společnou dešťovou a splaškovou veřejnou kanalizaci – plánovaná přípojka bude realizována jižně  od objektu a napojení na veř. řád bude v nové revizní šachtě společně se splaškovou kanalizací.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice.

Nejsou  vazby na  žádnou další výstavbu a akce nevyvolává další investice

B.2 Celkový popis stavby

Objekt šaten je určen jako zázemí pro moderní fungování fotbalového klubu Slavoj Pacov. Jednak je zde řešeno zázemí při fotbalových zápasech a trénincích jak pro dospělé, tak i pro dětské sportovce, ale je zde umístěna i klubovna, prádelna, několik skladovacích prostor a nezbytné zázemí potřebné pro příchozí veřejnost.

Novostavba objektu šaten je umístěna v místě stávajících, již nevyhovujících šaten u fotbalového hřiště v městě Pacov. Před započetím výstavby nového objektu šaten bude stávající budova odstraněna – řeší samostatná PD.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt šaten je určen jako zázemí fotbalového klubu Slavoj Pacov. Účelem objektu je především zázemí při fotbalových zápasech a trénincích, je zde umístěna i klubovna, prádelna, několik skladovacích prostor a nezbytné zázemí potřebné pro příchozí veřejnost.

- Zastavěná plocha objektu šaten: 	430,8 m2

Užitný prostor:	333,35 m2  z toho  5x šatna (2x 22,7 m2, 24,85 m2 , 25,00 m2  a 6,15 m2), klubovna 59,85 m2, skladovací prostory celkem 51,75 m2

Obestavěný prostor:	1830 m3

Počet pracovníků:			1 externí pracovník – správce hřiště – nedochází k nárůstu počtu

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Projektovaná stavba vychází z požadavku investora  jak na dispoziční řešení objektu, tak i z požadavku na vnější vzhled stavby.

Stavba bude provedena klasickou zděnou technologií, objekt bude mít  jedno  podlaží bez  podsklepení, zastřešení je plochou  střechou s použitím sbíjených vazníků o sklonu 1,3°.

Výškově je podlaha objektu umístěna ve stejné úrovni jako stávající podlaha šaten tzn. úroveň fotbalového hřiště resp. zpevněných ploch v místě vstupu do budovy. Okolí objektu je řešeno asfaltovými zpevněnými plochami, které jsou stávající a v rámci nové výstavby budou pouze vyspraveny v místě vedení nových inženýrských sítí a v místě narušení jejich struktury.

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektovaná stavba vychází z požadavku investora  jak na dispoziční řešení objektu, tak i z požadavku na vnější vzhled stavby. Urbanistické i architektonické řešení není v rozporu s územním plánem obce.

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a   barevné řešení.

Novostavbou je obdélníkový objekt, jehož nosnou svislou konstrukci tvoří cihelné zdivo a zastřešení je řešeno plochou střechou ze sbíjených dřevěných vazníků. Celkové rozměry objektu jsou 35,9 x 12 m. Výška objektu je 4,26 m. Objekt je založen na betonových pasech.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní objekt

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt s bezbariérovým přístupem a možností využívání osobami s omezenou schopností pohybu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Před uvedením stavby do provozu budou provedeny  příslušné revize a zkoušky - elektroinstalace, topení, zdravotní instalace atd. Na vyhrazených zařízeních budou pravidelně prováděny periodické revize - týká se to zejména  revizí  elektroinstalace atd..

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Projektovaná stavba vychází z požadavku investora  jak na dispoziční řešení objektu, tak i z požadavku na vnější vzhled stavby.

Stavba bude provedena klasickou zděnou technologií, objekt bude mít  jedno  podlaží bez  podsklepení, zastřešení je plochou střechou.

Nezastavěná část pozemku bude oseta travou a  bude na ní  provedena jednoduchá  sadová úprava.

- konstrukční a materiálové řešení

Objekt  bude  založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce  jsou navrženy z cihelného zdiva – keramických bloků. Zastřešení je řešeno plochou střechou s pomocí sbíjených vazníků a jako krytina je použita folie. Stropy jsou řešeny jako podhledy  ze sádrokartonu zavěšené na konstrukci vazníků.

Objekt bude napojen na elektřinu - ze stávajícího přípojného místa, na vodovod  - využívá se stávající přípojky jižně od objektu, na níž bude umístěna nová vodoměrná šachta. Dále bude objekt napojen na kanalizaci – využívá se stávajícího veřejného rozvodu jihovýchodně od objektu – sem bude zaústěna jak splašková tak i dešťová kanalizace. Objekt je napojen i na komunikaci - využívá se stávajícího napojení.

Součástí stavby bude i jednoduchá realizace terénních úprav v okolí nového objektu. Dojde k úpravě stávajícího venkovního schodiště pro vyrovnání terénní vlny jižně od objektu a vyspravení a doplnění zpevněných asfaltových ploch v okolí objektu.

- mechanická odolnost a stabilita.

Navržené konstrukce odpovídají standardům - jsou použity standardní prvky. Objekt je založen na betonových základových pasech, nadzemní část je   provedena klasickou zděnou  technologií v tl. nosného  zdiva 250 a 450 mm, stropní konstrukce je ze zavěšeného sdk podhledu na konstrukci zastřešení, zastřešení je řešeno plochou  střechou  - sbíjené vazníky.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Jedná se o objekt šaten pro sportovce – technologická zařízení nejsou osazována

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného   prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,   včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové   komunikace, zásahové cesty),

h)  zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními   zařízeními,

j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a

tabulek.

Viz samostatná příloha PD

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Viz samostatná příloha PD

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a   komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,   zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na   okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba nemá zásadní negativní vliv na okolí. Při výstavbě dojde částečně ke zvýšení prašnosti, hlučnosti a omezení přístupu.

V objektu je umístěno  hygienické zařízení pro sportovce a také pro příchozí veřejnost, ve vyhrazených  prostorách je navržena omyvatelná  úprava stěn - obklady. Všechny  pobytové místnosti mají přirozené větrání okny, přirozené osvětlení a budou vytápěny.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

Ochrana proti radonu  - v době zpracování projektové dokumentace nebyl znám výsledek radonového průzkumu. Skladba  hydroizolace přesto odpovídá  opatření pro střední radonové riziko – hydroizolace je navržena z těžkých asfaltových pásů  s vloženou hliníkovou nebo  skleněnou vložkou. Pod podkladním betonem je proveden  štěrkový podsyp tl. 150 mm

Stavba není umístěna  v místě  s agresivní spodní vodou, v místě seismicity a  poddolování. Stavba nezasahuje  do žádných ochranných pásem a okolo stavby se nezřizuje  nové ochranné  pásmo.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Komunikace – pro   napojení  objektu se využívá stávající komunikace  jižním směrem.

Elektrická energie  - objekt bude  napojen – veřejný rozvod elektrické energie je  v jihozápadním rohu ukončen v hlavním rozvaděči – nedochází k navýšení spotřeby, ukončení přípojky bude přemístěno do nové konstrukce obvodové stěny objektu v jihozápadním rohu.

Vodovod –  objekt bude  napojen – vodovodní přípojka je již realizována – nové rozvody budou napojeny v nově realizované vodoměrné šachtě na stávající vodovodní přípojce jižně od objektu. Nedochází k nárůstu spotřeby vody.

Kanalizace splašková – objekt bude  napojen na veřejnou kanalizaci – plánovaná přípojka bude realizována jižně  od objektu a napojení na veř. řád bude v nové revizní šachtě.

Kanalizace dešťová - objekt bude  napojen na společnou dešťovou a splaškovou veřejnou kanalizaci – plánovaná přípojka bude realizována jižně  od objektu a napojení na veř. řád bude v nové revizní šachtě společně se splaškovou kanalizací.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci z jižní strany.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Volné nezastavěné plochy budou  osety travou a v budoucnu  bude na nich provedena jednoduchá sadová úprava – výsadba keřů, stromů.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a   půda,

Stavba nemá negativní vliv  na ovzduší.

Při nakládání s odpady  bude postupováno podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – viz dále

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných   stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických   funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá negativní vliv

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá negativní vliv

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo   stanoviska EIA,

Není třeba  posudek

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky   ochrany podle jiných právních předpisů.

Nezřizují se ochranná pásma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany   obyvatelstva.

Stavba nemá negativní vliv

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro potřeby stavby je zajištěna voda a elektřina ze stávajících přípojek. Nebudou se zřizovat žádné staveništní přípojky.

b) odvodnění staveniště,

Není nutné řešit

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou   infrastrukturu,

Využije se  stávajících přípojek

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,   demolice, kácení dřevin,

Není nutné řešit

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze  vlastní stavební pozemky – staveniště bude oploceno a bude zabráněno přístupu nepovolaným osobám.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,   jejich likvidace,

Odpadové hospodářství

při nakládání s odpady  bude postupováno podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KÓD DRUHU 	NÁZEV DRUHU	KATEGORIE		 ULOŽENÍ A

ODPADU	ODPADU		ODPADU	              	LIKVIDÁTOR	MNOŽSTVÍ  T

17 00 00		Stavební a demoliční odpady

17 01 00		Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01		Beton                   	 	O     		Řízená skládka 		0

17 01 02		Cihla			  O    		    	Řízená skládka 		0,05

17 01 03 	tašky  a keramické výrobky	O		Řízená skládka 		0

17 01 06 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel; tašek a keramických výrobků 				obsahující nebezpečné látky		N		Řízená skládka		0,0

17 01 07, 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 			neuvedené pod číslem 17 0106				Řízená skládka		0

17 02 00		Dřevo, sklo, plasty

17 02 01		Dřevo			O      		   	palivo v kotli na dřevo		0

17 02 02		Sklo			 O     			Sběrné suroviny			0

17 02 03		Plasty			O			Sběrné suroviny		0

17 02 04		Sklo, plasty a dřevo  obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 				látkami  znečištěné		N			Řízená skládka		0

17 03 00		Asfaltové směsi a výrobky z dehtu

17 03 01		asfaltové směsi obsahující dehet	N		Řízená skládka		0

17 03 02		asfaltové směsi  neuvedené pod číslem 17 03 01 O	Řízená skládka		0

17 03 03		uhelný dehet a výrobky z dehtu	N

17 04 00		Kovy, slitiny kovů

17 04 01		měď bronz			O		Sběrné suroviny 		0

17 04 02		hliník				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 03		olovo				O		Sběrné suroviny  		0

17 04 05		Železo nebo ocel 	     O 				Sběrné suroviny  		0

17 04 11		Kabely 	neuvedené  pod  17 04 10		     O	Sběrné suroviny  			0,01

17 05 00		Zemina vytěžená

17 05 01	Zemina nebo kameny	    	 O 		veškerá zemina bude použita v místě stavby na terénní úpravy 		 						0

17 06		Izolační materiály  a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01		izolační materiály s obsahem azbestu	N	Řízená skládka 		0

17 06 03		jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  nebezpečné látky  N Řízená skládka 	0

17 06 05		stavební materiály obsahující azbest	N	 Řízená skládka 		0

17 08		Stavební materiály na bázi sádry

17 08 01		Stavební materiály na bázi sádry znečištěné

nebezpečnými látkami		N		Řízená skládka 		0

17 08 02		Stavební materiály  na bázi sádry neuvedené  pod

číslem  17 08 01			O		řízená skládka			0

17 09		Jiné stavební materiály

17 09 03 	Jiné stavební a demoliční materiály		N	řízená skládka 	 0

17 09 04		Směsné   stavební a demoliční materiály a odpady	O řízená skládka 		0

15 01 00		odpady obalů

15 01 01		Papírový lepenkový obal	     O 			Sběrné suroviny			0,01

15 01 02		Plastový obal		     O 		   	Sběrné suroviny			0

15 01 03		Dřevěný obal		     O			palivo v kotli na dřevo		0

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V rámci výstavby objektu šaten bude vyrovnaná bilance zeminy – vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy v okolí objektu.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nutno  dodržet  běžné  předpisy

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,   posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   podle jiných právních předpisů),

Nutno  dodržet  běžné  předpisy

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Objekt je řešen jako bezbariérový – přízemní objekt s možností používání osobami s omezenou schopností pohybu.

V objektu je upravena šířka dveří na minimální 800 mm, velikost sociálních zařízení – umývárny – je prostorově vhodná pro osoby na invalidním vozíku.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Není třeba řešit

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění   stavby  za  provozu,  patření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při   výstavbě apod.),

Není třeba řešit

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

vypracování projektu 			10. 2015

Termíny vlastní realizace  stavby jsou počítány od zahájení prací:

práce 				lhůta na provedení v měsících

výkopy				1

základy				1

nosné konstrukce 			3

zastřešení				2

dělící konstrukce			2

zimní přestávka

vnitřní instalace			4

úpravy povrchů			4

kompletace instalací			2

celková lhůta provádění prací	18

Zahájení stavby a i případné změny v harmonogramu prací budou oznámeny  na  místně příslušný stavební úřad.

Kontrolní činnost  - minimálně  - přejímka základové spáry, založení nosného zdiva, výztuž věnců, konstrukce  střechy - kotvení

Stavba 	Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavebník 		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

C Situační výkresy

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres stavby

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :

5 000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků,

d) hranice řešeného území,

e) základní výškopis a polohopis,

f) navržené stavby,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h) komunikace a zpevněné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1   :  5  000,  u  změny  stavby,  která  je  kulturní památkou, u stavby v   památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f)   vyznačení   jednotlivých  navržených  a  odstraňovaných  staveb  a   technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a   výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h)  navrhované  komunikace  a  zpevněné  plochy,  napojení  na dopravní

infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy staveb,

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou

infrastrukturu,

l)  stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpečnostní pásma, památkové

rezervace, památkové zóny apod.,

m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),

n) vyznačení geotechnických sond,

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů,

přístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje

požární vody.

C.4 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres navrhované stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.5 Speciální situační výkresy

Situační   výkresy   vyhotovené   podle   potřeby  ve  vhodném  měřítku   zobrazující  speciální  požadavky  objektů,  technologických  zařízení,   technických   sítí,   infrastruktury  nebo  souvisejících  inženýrských   opatření:

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu

a orientace,

b) situace vegetace.

Stavba 	Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavebník 		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

D Dokumentace objektů

a technických a technologických zařízení

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční   a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně   technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika -   tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis   řešení, výpis použitých norem).

Při řešení objektu byl brán zřetel na jeho umístění v městské zástavbě.

Objekt je  navržen obdélníkového půdorysu, jednopodlažní,  zastřešení   je plochou střechou. Vnější tvar objektu vychází ze stávajícího stavu

Dispoziční řešení vychází  z požadavku investora.

Do objektu  mají zajištěn vstup i osoby s omezenou schopností pohybu.

V objektu je umístěno pět šaten s potřebným sociálním zařízením a umývárnami, sklady, prádelna, sociální zařízení pro veřejnost a klubové prostory.

Zemní práce

Vlastní  výkopové práce se budou provádět strojně s ruční dokopávkou. Počítá se se zeminou III. a IV. třídy těžitelnosti. Vytěžená zemina bude použita  pro provedení násypů uvnitř stavby a na provedení terénních  úprav  v okolí objektu. Při provádění výkopů je potřeba brát zřetel i na stávající základy odstraňovaného objektu původních šaten – umístění viz výkresová část projektové dokumentace.

Výkopy budou provedeny do hloubky minimálně 120 cm pod úroveň přilehlého upraveného terénu, avšak min. 50 cm pod úroveň stávajícího terénu za předpokladu, že bude  zastižena  únosná vrstva. V případě, že únosná zemina bude ve větší hloubce budou výkopy přiměřeně prohloubeny.   Projektant bude  přizván k přejímce  základové spáry.

Výkopové práce pro napojení domu na zdroje se  budou provádět strojně s  ruční dokopávkou.

Základové konstrukce

Objekt bude založen na základových pasech  šířky 55-45 cm, hloubky  minimálně 120 cm pod okolní upravený terén, min. však  50 cm pod úroveň stávajícího terénu za předpokladu, že bude  zastižena  únosná vrstva. V případě, že únosná zemina bude ve větší hloubce bude hloubka  základů přiměřeně zvětšena. Základové pasy budou provedeny z betonu C 12/15. Beton bude v základech řádně hutněn. V základových pasech budou ponechány prostupy pro vedení kanalizace a vodovodu. V případě zbahnění základové spáry bude proveden podsyp ze štěrku frakce 63 mm v tloušťce 15 cm.

Pod podkladním betonem  bude proveden  štěrkový podsyp tl. min. 150 mm, podkladní beton bude proveden v tl.  min. 100 mm  a bude z betonu  C 16/20 s vloženou kari sítí  s oky 100 x 100 mm, průměr drátu  6 mm.

Svislé konstrukce, příčky

Nosné svislé konstrukce budou provedeny klasickou zděnou technologií z keramických bloků broušených 0,17 [W/m2K]; pevnost  10 MPa   ve skladebné  šířce 450 mm u obvodového zdiva a z keramických bloků broušených 0,29 [W/m2K]; pevnost 10 MPa v šířce 250 mm  u stěn uvnitř dispozice - prvky  broušené na lepidlo. V  úrovni stropů se provede železobetonový ztužující věnec o rozměru 280 x 230 mm. Věnec bude vyztužen 4 profily V 14 a třmínky z profilu E 8 v osové vzdálenosti 250 mm.  Ztužující věnec  bude u obvodových stěn  řádně izolován (min. 70 mm polystyrenu). Věnec bude proveden z betonu C 20/25.

Pro nadedveřní a nadokenní překlady budou prefabrikované keramobetonové prvky ze stejného  výrobního programu jako zdivo - bude použit ucelený zdící systém - překlady u nosných konstrukcí v šířkách 75 mm.

Vnitřní dělící konstrukce budou provedeny z příčkovek ve skladebných  šířkách 10 a 15 cm min.1,76 [W/m2K]; pevnost MPa opět ze stejného výrobního programu jako nosné konstrukce.

Stropní konstrukce

Na konstrukci zastřešení ze sbíjených dřevěných vazníků bude zavěšen sádrokartonový podhled na ocelové kostře.

Zastřešení

Zastřešení  objektu je řešeno plochou střechou s konstrukcí z dřevěných sbíjených vazníků rozmístěných pravidelně po celé délce půdorysu objektu dle výkresové části projektové dokumentace. Konstrukce krovu bude řádně ukotvena ocelovou pásovou ocelí 50 x 5 mm v osových vzdálenostech max. 2,0 m, která bude přivařena na armaturu věnců. Krytinu střechy tvoří  střešní folie v šedé barvě.  Jednotlivé prostupy střešní rovinou (odvětrání kanalizace) budou řešeny tvarovkami střešního systému.

Dešťové vody budou podchyceny barvenými pozinkovanými podokapními žlaby a svedeny do kanalizace.

Úprava povrchů

Vnější

Na objektu  se provede strukturovaná  omítka probarvená  ve světle šedém odstínu.

Sokl bude v šedém odstínu.

Okna a vstupní dveře budou plastová v šedém odstínu stejném jako soklová část.

Klempířské prvky budou z barveného pozinkovaného plechu plechu.

Střešní krytina – střešní folie pro ploché střechy v šedém odstínu.

Vnitřní

Stěny, stropy

Na stěnách  bude  provedena vápenná štuková omítka. V sociálních zařízení bude proveden obklad keramickým obkladem do výšky 3 m – ke stropu a u kuchyňské linky do výšky 80 - 145 cm – spodní hrana  horních skříněk kuchyňské linky.

Na stropní podhledy bude použit sádrokarton, který bude rovněž opatřen štukem.

Podlahy

V šatnách a přístupové chodbě je navržen leštěný beton doplněný tartanovým kobercem, v ostatních prostorách je navržena polyuretanová tenkovrstvá stěrka, vyjma skladových prostor a prádelny, kde bude leštěný beton.

Výplně otvorů

V objektu  budou použita plastová okna s izolačním trojsklem v šířce  rámu 78 mm - celkový koeficient tepelné prostupnosti okna bude min. U=0,8 W/m2K.. Okna budou otvíravá a výklopná a budou opatřená bezpečnostním zasklením Connex. Kování bude po celém obvodě okna a bude umožňovat  i větrání  „zavřeným oknem“.

Vnitřní dveře  budou dřevěné do ocelových zárubní, obojí s jednoduchou profilací. Dveře do hygienického zařízení budou plné, ostatní z části prosklené.

Vchodové dveře do objektu  budou  plastové s vloženou tepelnou izolací, sklo na vstupních dveřích bude bezpečnostní Connex. Vchodové dveře budou opatřeny  bezpečnostním zámkem, ostatní dveře budou  mít  mezipokojové zámky.

Vchodové dveře  - celkový koeficient tepelné prostupnosti bude min. U=1,2 W/m2K

Tepelné izolace

Mezi sbíjené dřevěné vazníky se provede tepelná izolace  o celkové síle min.  250 mm. Izolace bude pokládána   ve dvou vrstvách. Ze spodní strany tepelné izolace bude položena parotěsná zábrana, z horní strany pak bude izolace kryta folií z PVC. U podlahy přízemí je izolace tl. 140 mm doplněná systémovými deskami pro podlahové vytápění v tloušťce 60 mm.

Tepelná izolace bude provedena i v úrovních  ztužujících  železobetonových věnců a v úrovni  překladů nad okny. Zde bude použit polystyren tloušťky min. 70 mm.

Dále bude objekt izolován v místě styku s okolním terénem – předpokládá se extrudovaný polystyren v tl. 100 mm.

Tepelná izolace bude i na rozvodech vody  a topení - návlečná  izolace.

Izolace proti zemní vlhkosti

V místě stavby nebyla zjištěna zvýšená hladina podzemní vody, která by zasahovala až k hydroizolaci, a proto postačuje provést izolaci proti zemní vlhkosti. Izolace bude tvořit  2x těžký asfaltová pás , který bude položen na suchý podklad opatřený  penetračním nátěrem. Pod podkladním betonem je vytvořen štěrkový násyp tl. 150 mm.

Další práce

Na stavbě se budou provádět ještě další práce malého rozsahu jako např.  práce natěračské, malířské, drobné zámečnické konstrukce apod.

Pro přístup k vlastnímu objektu budou  provedeny nezbytně nutné zpevněné plochy.  Jedná se o vyspravení rozbitých částí asfaltových zpevněných ploch v bezprostřední blízkosti objektu v důsledku výstavby. Bude napojen nový asfalt na asfaltové plochy stávající.

Dále bude vybudováno venkovní vyrovnávací schodiště pro vyrovnání terénní vlny z jižní strany objektu.

Součástí tohoto stavebního objektu je i oplocení.

Pozemek, na němž bude umístěna novostavba bude nově oplocen z jižní strany v místě vjezdu do areálu a na západní straně. Plot bude proveden jednoduchý drátěný na ocelové sloupky. Součástí  oplocení jsou vjezdová vrata dvoukřídlá otvíravá a vchodová vrátka. Vrata i vrátka budou ocelová s ocelovou výplní s žárově zinkovaným povrchem.

Ostatní tři  strany pozemku budou oploceny drátěným plotem v. 150 cm.

Poznámka

Na stavbě  bude veden stavební deník  do kterého budou  prováděny zápisy podle zvláštních předpisů.

Tato projektová dokumentace je pouze k získání stavebního povolení nikoliv k provedení stavby.

Projektant bude přizván k přejímce základové spáry.

Při provádění stavby  je nutné dodržet veškeré  bezpečnostní předpisy a to především  vyhlášku  ČÚBP a  ČBÚ  č. 591/2006 sbírky  o bezpečnosti práce  a technických zařízeních při stavebních pracích.  Dále budou dodrženy veškeré normy  a předpisy týkající se bezpečnosti práce  na stavbě . Toto se týká především  provádění zemních prací, zednických a betonářských  prací, montážních prací  dřevěných a ocelových  konstrukcí , elektroinstalačních prací a dalších  prací.  V průběhu výstavby budou  jednotlivé práce  koordinovány tak, aby nedošlo  k ohrožení  pracovníků provádějících výstavbu.

V případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané skutečnosti bude o nich neprodleně  informován projektant.

Všechna práva vyhrazena, bez souhlasu  majitele autorských práv nelze tuto  projektovou dokumentaci kopírovat ani jinak šířit. Informace z tohoto projektu  mohou být použity  pouze v souvislosti s tímto projektem.

Před uvedením  domu do provozu je nutné provést veškeré potřebné revize (elektroinstalace, vody, topení atd.).  V objektu budou prováděny pravidelné revize a kontroly na vyhrazeném zařízení.

b)  Výkresová  část  (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy   jednotlivých  podlaží  a  střech s rozměrovými kótami hlavních dělících   konstrukcí,  otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty   stavby;  s  popisem  účelu  využití  místností s plošnou výměrou včetně   grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních   konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním konstrukčním řešením   včetně  řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s   ohledem  na  hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s   výškovými  kótami  vztaženými  ke  stávajícímu terénu včetně grafického   rozlišení    charakteristického    materiálového    řešení   základních   konstrukcí;   pohledy   s   vyznačením   základního  výškového  řešení,   barevností  a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující   začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstrukčního systému stavby,   výsledek  průzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu   její  změny;  navržené  materiály  a  hlavní konstrukční prvky; hodnoty   užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné   konstrukce;    návrh    zvláštních,    neobvyklých    konstrukcí   nebo   technologických   postupů;   zajištění   stavební  jámy;  technologické   podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní   konstrukce,  případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a   podchycovacích  prací  a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky   na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem,   technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.;   specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro provádění   stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

Při návrhu konstrukcí se vycházelo z následujících klimatických a užitných zatížení.

Sněhová oblast IV.

b)  Výkresová  část  (výkresy  základů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou   zobrazeny   ve   stavebních   výkresech   základů;  tvar  monolitických   betonových   konstrukcí;   výkresy   sestav  dílců  montované  betonové   konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

c)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné   konstrukce;  posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních   prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud   na konstrukci působí dynamické namáhání).

Jsou použity především  typové prvky. Konstrukce  odpovídá běžným trendům a zvyklostem

d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol   spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a)  Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby   a  jejich  objektů,  rozdělení  stavby  a  objektů  do požárních úseků,   posouzení   velikosti   požárních   úseků,  výpočet  požárního  rizika,   stanovení  stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních   konstrukcí  z  hlediska  požární  odolnosti včetně požadavků na zvýšení   jejich  požární  odolnosti,  zhodnocení  stavebních  výrobků z hlediska   třídy  reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření   plamene  po  povrchu,  zhodnocení  evakuace  a  stanovení druhu a počtu   únikových  cest,  jejich  kapacity,  provedení  a  vybavení,  stanovení   odstupových  vzdáleností,  popř.  bezpečnostních  vzdáleností  a jejich   zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného   prostoru  a  jeho  zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě a sousedním   pozemkům,   zhodnocení   provedení  požárního  zásahu  včetně  vymezení   zásahových  cest,  zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch   pro  požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými   hasebními  prostředky  včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných   míst,  stanovení  počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,   popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární   techniky,  zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení   stavby,    posouzení    požadavků   na   zabezpečení   stavby   požárně   bezpečnostními  zařízeními  včetně  podmínek  a  návrhu  způsobu jejich   umístění,   jejich  instalace  do  stavby  a  stanovení  požadavků  pro   provedení   stavby,   rozsah   a   způsob   rozmístění   výstražných  a   bezpečnostních značek a tabulek).

Viz samostatná příloha.

b)  Výkresová  část  (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500   nebo  1  :  1  000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem   požárních  úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který   upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace  jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických   podrobnostech   dokládajících  dodržení  normových  hodnot  a  právních   předpisů.  Vymezí  základní  materiálové,  technické  a  technologické,   dispoziční  a  provozní  vlastnosti  zařízení a systémů. Uvede základní   kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace  se  zpracovává  samostatně  pro jednotlivé části (profese)

podle konkrétní stavby a člení se např.:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace a další.

Obsah  a  rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude   přizpůsoben  charakteru  a technické složitosti dané stavby a zařízení.   Organizační  uspořádání  dokumentace  jednotlivých  částí  (profesí) je   účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a)  Technickou  zprávu  (výpis  použitých  norem  -  normových hodnot a   předpisů;  výchozí  podklady a stavební program; požadavky na profesi -   zadání,   klimatické   podmínky  místa  stavby  -  výpočtové  parametry   venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky -   zimní  /  letní,  minimální  hygienické  dávky čerstvého vzduchu, podíl   vzduchu  oběhového;  údaje  o škodlivinách se stanovením emisí a jejich   koncentrace;  provozní  podmínky  - počet osob, tepelné ztráty, tepelné   zátěže  apod.,  provozní  režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis   navrženého  řešení  a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a   systému;  bilance  energií,  médií  a  potřebných  hmot; zásady ochrany   zdraví,  bezpečnosti  práce  při  provozu  zařízení;  ochrana životního   prostředí,  ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky   na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla,   jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

Vytápění

Řeší samostatná část projektové dokumentace.

Vzduchotechnické zařízení

Všechny pobytové místnosti mají přirozené větrání okny.

zařízení 1

V kuchyňce nad sporákem bude osazen odsavač par s odtahem  znehodnoceného vzduchu  potrubím z pozinkovaného plechu do fasády. Digestoř bude napojena přes T kus s odvodněním.

zařízení , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

V místnostech 1.02, 1.04, 1.05, 1.10, 1.10, 1.13, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24 bude osazen odtahový ventilátor o výkonu  100 m3 /hodinu.  Odvod znehodnoceného vzduchu bude pozinkovaným potrubím do fasády - potrubí bude vedeno pod stropem v trase dle výkresové části projektové dokumentace.

zařízení 9, 10

V místnostech 1.19, 1.25 bude osazen odtahový ventilátor o výkonu  200 m3 /hodinu.  Odvod znehodnoceného vzduchu bude pozinkovaným potrubím do fasády.

zařízení 13, 14

V místnosti 1.30 – prádelna je navrženo odvětrávání dvěma křížově osazenými ventilátory o výkonu  1000 m3 /hodinu.  Odvod znehodnoceného vzduchu bude pozinkovaným potrubím do fasády.

Zařízení měření a regulace

Zařízení je součástí tepelného čerpadla  - automatika s možností týdenního programu

Zdravotně technické instalace

Do objektu bude zavedena voda a objekt bude  odkanalizován do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny  rovněž do veřejného kanalizačního řádu.

Spotřeba vody

Celkem roční spotřeba 			188 m3

Ohřev vody

Ohřev vody bude zajištěn elektřinou – tepelným čerpadlem – zásobník TUV na 3x 300 l ve skladu součástí zařízení tepelného čerpadla.

Množství splašků je stejné jako spotřeba vody.

Vodovod

Napojení se provede na stávající vodovodní přípojku, která bude obnažena a bude na ní zhotovena nová vodoměrná šachta jižně od plánovaného objektu. V této vodoměrné šachtě bude osazen hlavní uzávěr vody. Za vodoměrnou šachtou budou napojeny venkovní rozvody  vody v délce 1,3 m k vlastnímu objektu šaten. Vodovodní  potrubí bude provedeno z potrubí PE  v dimenzi 32 x 3,0 mm.

Zemní práce pro přípojku budou prováděny strojně s ruční dokopávkou.

Vlastní vnitřní rozvody se provedou z plastových trubek s atestem na pitnou vodu v dimenzích  DN 15 - DN 25 mm. Veškeré  rozvody vody budou zasekány do konstrukcí a budou izolovány alespoň plstěnými pásy.

Na výtokové  armatury budou použity jednopákové baterie.

Příprava TUV bude v zásobnících TUV 3x 300 l, které budou součástí zařízení tepelného čerpadla.

Kanalizace

Splašková kanalizace bude napojena na veřejný rozvod kanalizace v šachtě jihovýchodním směrem od objektu.

Kanalizační rozvody kolem objektu budou provedeny z kanalizačních trub  z PVC 125 a 150 mm. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. min. 10 cm. Obsyp bude proveden pískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou.

Vlastní vnitřní kanalizace: ležaté kanalizační potrubí bude provedeno z plastových trub těsněných  gumovými kroužky. Svislé stoupací větve a přípojky od jednotlivých zařizovacích předmětů budou provedeny z trub a tvarovek z PVC. Odvětrávací potrubí bude provedeno z trubek z PVC a nad střešní rovinou bude osazena větrací hlavice. Na zařizovací předměty se použijí typové výrobky.

Dešťová kanalizace

Na jednotlivých  svodech budou osazeny  lapače střešních splavenin. Dešťové vody budou svedeny do rozvodů splaškové kanalizace – v místě stavby je kanalizační potrubí řešeno jako společné.

Plynová odběrná zařízení

Plynové zařízení není osazováno.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Řeší samostatná část projektové dokumentace

Zařízení slaboproudé elektroniky

V objektu bude osazováno pouze zařízení pro příjem internetového signálu wifi.

Stavba 	Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavebník 		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov, IČ: 00477036

E Dokladová část

Vypracoval	ing. Jan Šlechta

Datum		10. 2015

E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných   právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými   osobami  a  dokumentaci zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných   právních předpisů.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených

orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury   k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení   stavby,   provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a   bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných   právních předpisů^4)

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem^6)

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření   energií^7)

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených   v průběhu zpracování dokumentace